OBSAh dokumentace

A.	PRŮVODNÍ LIST	2

A.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

A.1.1.	ÚDAJE O SOUBORU STAVEB	2

A.1.2.	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	3

A.1.3.	ÚDAJE O ZPRACOVATELI	3

A.2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

A.3.	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4

A.4.	TEA - technicko-ekonomické atributy budov	5

A.5.	Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	7

# PRŮVODNÍ LIST

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O SOUBORU STAVEB

#### NÁZEV

DOSTAVBA SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA

PRAHA 6

#### MÍSTO - KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ, U BUDOV ADRESA A ČÍSLA POPISNÁ, TRAŤOVÝ ÚSEK, OZNAČENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, ICAO KÓD LETIŠTĚ, OZNAČENÍ LETECKÝCH STAVEB, ORIENTAČNÍ URČENÍ POLOHY (SOUŘADNICE X, Y URČENÉ V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ) PRO STAVBY VODNÍCH DĚL, VÝČET POZEMKŮ S PRÁVEM ZÁKONNÉ SLUŽEBNOSTI, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ,

Místo stavby:		Praha 6, Otevřená 1072/4, 169 00

Kraj:			PRAHA

Klasifikace stavebních děl ( CZ-CC ):	126531 Kryté bazény

Seznam pozemkových parcel : stavba byla již pravomocně umístěna ( dle pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích viz. níže.

na pozemcích parc. čísla :

2213/1, 2213/2, 2213/3, 2235/2, 560/50, 560/51, 560/52, 560/53, 560/54, 560/55, 560/56, 560/57, 560/73, 560/74, 560/75, 560/76, 560/92, 560/93, 2207/41

Všechny v katastrálním území Střešovice.

Stávající stavby jsou na pozemcích areálu :

o	budova bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 560/55 v k.ú. Střešovice – určeno k demolici (sklad)

o	budova bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 560/92 v k.ú. Střešovice – šatny a strojovna vodního hospodářství stávajícího venkovního koupaliště

o	budova bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 560/93 v k.ú. Střešovice – kiosek	(bufet)

### ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

SNEO, a.s., IČO 27114112, Nad alejí 1876/2, Praha 6-Břevnov, 162 00  Praha 616

### ÚDAJE O ZPRACOVATELI

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o

Projekty CZ s.r.o.Ústí nad Labem

Autorský kolektiv:				ing.arch.Zděněk Šťastný,

ing.arch. Dora Talacková

Ing. Karel Bartoníček

Petr Beran

Požárně bezpečnostní řešení:		ing Filip Kňákal

Obor: požární bezpečnost staveb

ZOKT						Jan Rizinger

VZT:						ing Jan Lerch

technika prostředí staveb –

technická zařízení

Elektrorozvody:				Roman Stoklasa

ČKAIT: 0401654, autorizovaný technik pro techn. prostředí staveb – elektrotechn. zař.

Vytápění:			Ing. Karel Kodiš, autorizovaný inženýr

Milan Zeman, autorizovaný technik

Tepelná čerpadla,chlad			Ing Dana Vágnerová, ing Petr Hoftych

Statika:	 ing.Leoš Streubel, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Ing. Petr Mařík

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Bazénová technologie:			Ing. Milan Šmíd autorizovaný inženýr

Ing Petr Appl

Hydrogeologické posouzení:		RnDr. Jiří Starý

Kanalizace, vodovod:			Ing. Martin Jíra autorizovaný inženýr

Osvětlení:					Roman Stoklasa

ČKAIT: 0401654, autorizovaný technik pro techn. prostředí staveb – elektrotechn. zař.

M a R:						Martin Růžička, fa JCI, spol. s r.o.

Platební systém:				IVAR  M. Skopec

datové rozvody, EZS,EPS:		ERCE  Pavel Šnobl

Prostorová akustika:			Ing. Petr Novák, EKOLA group, s r.o.

Spolupráce:					Ing. Alice Šťastná

  - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- 	zadávací údaje a podklady investora

- 	volně přístupné internetové zdroje ( https://geoportal.gov.cz a další)

- 	zaměření stávajícího stavu

-	Geologický průzkum

-	Katastrální mapa území

-	Geodetické zaměření území vč. inženýrských sítí 1:200

-	Údaje z platného ÚPNSÚ Prahy

-	Stavební program zpracovaný budoucím provozovatelem

-	Původní PD stávajícího stavu (neúplná)

-	Konzultace se zástupci provozovatele

-	Provozní řád stávajícího areálu

-	DSP 2024

  - ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 02		krytý bazén

SO O5 	kanalizace

SO O6 	zpevněné plochy, komunikace a areálové osvětlení

Souběžně je projektována přípojka VN a trafostanice (zajišťuje PRE).

Vyčlenění  technologických zařízení není navrženo, technologické vybavení objektů je dokumentováno v oddílu D.1.2 Technologické řešení samostatnými složkami jednotlivých specialistů

## TEA - technicko-ekonomické atributy budov

#### OBESTAVĚNÝ PROSTOR,

Objekt dostavby :	45 362m3

#### ZASTAVĚNÁ PLOCHA,

Objekt dostavby :					3063m2

Navržené parkoviště:

Celkový počet parkovacích stání:		           169 míst

Počet parkovacích stání 5,0x2,5m:		 155 míst

Počet parkovacích stání 5,0x3,5m		10+4 místa

#### PODLAHOVÁ PLOCHA,

Objekt dostavby celkem:		9247m2

#### POČET PODZEMNÍCH PODLAŽÍ,

1.podlaží je částečně zapuštěné do svažujícího se terénu.

Tato stavba zahrnuje i technickou a dopravní infrastrukturu.

#### POČET NADZEMNÍCH PODLAŽÍ,

Hlavní prostory jsou ve třech podlažích, pomocné a technické prostory jsou do stejného objemu vloženy a tvoří vložené 2,5.podlaží.

Tato stavba zahrnuje i technickou a dopravní infrastrukturu.

#### ZPŮSOB VYUŽITÍ,

Občanská vybavenost  - sportovní a rekreační zařízení pro plavecké sporty – výuka plavání, sportovní plavání, základna pro paraplavce – akademie plavání, vodní pólo, aquabely

#### DRUH KONSTRUKCE,

Navržená stavba má kombinovanou konstrukci – základy ,celé 1. podlaží, strop 1.podlaží , sloupy a stěny 2.podlaží jsou železobetonové. Konstrukce zastřešení je ocelové příhradová konstrukce kombinovaná – spřažená s některými železobetonovými prvky. ( podrobný popis a návrh konstrukce celé dostavby je součástí konstrukčního řešení – součástí dokumentace „statiky“

#### ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ,

Hlavním topným systémem je rozšířená stávající plynová kotelna, která je doplněna o tepelné čerpadlo, vzduch – voda, které bude pracovat v přechodných a letním období, aby bylo možné efektivně využívat vlastní fotovoltaickou výrobnu. Rovněž přebytky elektrické energie z FVE budou využity pro vytápění – konkrétně pro dohřev podlahového vytápění a ohřev teplé vody.

#### PŘÍPOJKA VODOVODU,

Vodovodní rozvod  DN 150 bude napojen na  rozvod studené vody v kotelně ve stávajícím objektu, za vstupem do prostoru 1.P, se osadí  hlavní uzávěr popřípadě  filtr, podružný vodoměr  a další armatury.

#### PŘÍPOJKA KANALIZAČNÍ SÍTĚ,

Splašková kanalizace:

Běžně znečištěné splaškové vody z nově navrženého sociálního zařízení budou napojeny do dvou větví DN 200 stávající splaškové kanalizace. Napojení bude provedeno ve stávajících kanalizačních šachtách umístěných u obvodové zdi stávajícího objektu.

Dešťová kanalizace:

Dešťové vody z nové střechy budou svedeny do retenční nádrže s předpokládaným regulovaným odtokem  do jednotné kanalizace. Do této retenční nádrže budou svedeny i dešťové vody ze stávající střechy objektu původně svedené do vsakovacího tělesa. Vzhledem k tomu, že je vsakovací těleso umístěno přímo pod uvažovanou přístavbou, bude těleso odstraněno a stávající dešťové vody budou svedeny do nové retenční nádrže o objemu 169 m3 a dále s vodami z nové přístavby řízeně vypouštěny do jednotné kanalizace před areálem. Do dešťové kanalizace před retenci bude napojeno také odpadní potrubí sloužící k řízenému vypouštění jednotlivých bazénů bazénu. Za retencí bude osazena šachta s regulačním prvkem (např. vírovým ventilem) a havarijním přepadem do jednotné kanalizace.

Retenční nádrž bude betonová monolitická. Retenční nádrž bude dále zvětšena o objem 20m3. Tento objem bude v oddělené části retenční nádrže a bude využit pro splachování toalet a pro závlahu okolní zeleně.

#### PŘÍPOJKA PLYNU,

PLYNOVOD

Je stávající

#### VÝTAH.

Stavba obsahuje jeden osobonákladní výtah pro dopravu návštěvníků saunového provozu ve 3.podlaží a jeden osobonákladní výtah pro dopravu zásobování mokrého baru u rekreačního bazénu.

Stavba obsahuje dále jeden osobonákladní výtah s velkou kabinou pro dopravu imobilních plavců a sportovního vybavení v prostoru sportovního zázemí – velikost kabiny 1,2 x 2,7m

## Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

#### HLOUBKA STAVBY,

Výkopové práce - max 5m (kanalizace, část zapuštěného 1.podlaží)

#### VÝŠKA STAVBY,

Objekt dostavby :		+10,860 m (celková vč. částečně zapuštěné části do svahu 14,160 m

#### PŘEDPOKLÁDANÁ KAPACITA POČTU OSOB VE STAVBĚ,

Počet pracovníků na stavbě bude záležet na vybraném stavebním zhotoviteli a jeho postupu prací ( předpoklad je více jak 50 osob )

#### PLÁNOVANÝ ZAČÁTEK A KONEC REALIZACE STAVBY.

10/2025 – 04/2027