ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. jižní 870 500 03 hradec králové Projekty CZ, s.r.o. Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 93 213 DIČ: CZ-286 93 213 E-mail: info@projekty-cz.eu Ing. arch. Zdeněk Šťastný Vypracoval: Ing. Jan Mařík Kontroloval: ING. Leo Streubel Ing. arch. Zdeněk Šťastný - dostavba SPORTOVNĚ – REKREAČNÍho AREÁLu PETYNKA PRAHA 6 LISTOPAD 2013

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝKONOVÁ FÁZE „5“

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

LEDEN 2025

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

Předmětem dokumentace je řešení nosné konstrukce stavby „Dostavba sportovně rekreačního areálu Petynka, Praha 6“.

Lokalita Petynka se nachází na úpatí jižního svahu pražských Střešovic, rozkládá se od ulice Sibeliova k ulici Na Petynce. Koupaliště Petynka je umístěno uvnitř území a zpřístupněno slepou komunikací. Kromě 50-ti metrového plaveckého venkovního bazénu, dětského bazénu a toboganu jej tvoří objekty šaten a bufetu.

Novostavba Aquacentra je přistavována k původnímu objektu šaten. Základní nosný systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický skelet se střechou z ocelových příhradových vazníků.

Půdorysný obrys stavby má tvar obdélníku se stranami 71,0 x 50,2 m, s odebranými rohy (jihovýchod a severozápad). Výška stavby nad zemí 10,95 m, hloubka podzemní části 3,8 m plus hloubka pilot. U stávajícího objektu šaten je zbudován spojovací podzemní krček s horní přístavbou.

Podzemní část konstrukce je tvořena jako tzv. „bílá vana“ s mocností základové desky min. 300 mm a tloušťkou stěny 400 mm. Pod obvodovou stěnou a vnitřními sloupy jsou umístěny piloty.

Podlaha 1.NP v bazénové části je prolamovaná směrem k základům, tvoří bazény. Podlahová deska má tloušťku 250 mm, stěny a dno bazénů mají tloušťku 300 mm. Desky a stěny bazénů jsou podporovány sloupy, které stojí na pilotách.

Betonové konstrukce v  1.NP a výše jsou prefabrikované. Obvodové stěny tl. 300 mm. Vnitřní svislý nosný systém v bazénové části je sloupový. V částech, určených pro sportovce a personál (šatny, posilovna, soc. zařízení) jsou hlavní nosné konstrukce betonové (prefa), vnitřní příčky zděné.

Ve 2.NP při šatnovém objektu je nosná podlaha tvořena předpjatými TT nosníky na rozpětí 12,8 m, které jsou uloženy na obvodovou stěnu a ocelový příhradový nosník stojící na vnitřních sloupech. V této části budovy je překonzolovaná příhradová konstrukce nesoucí odpočinkové místnosti (směřující na sever). Podlaha je zde tvořena ocelovými nosníky a betonovou deskou na TR plechu. Střecha nad touto částí je tvořena ocelovými příhradovými nosníky. Ty jsou uloženy na obvodovou zeď a příhradový stěnový nosník.

Pro přístup do vyšších pater je možné využít betonové schodiště, nebo výtah. Výtahová šachta je betonová.

Nad bazénovou částí objektu je zastřešení provedeno pomocí ocelových příhradových nosníků, které se pnou ve východo-západním směru od východní obvodové stěny na vnitřní sloupy. Dále pokračuje další řada vazníků, ke kterým se přidávají vazníky uložené na stěně části se zázemím, na výše zmiňovaný příčník u saunové části objektu. Vazníky budou drženy ztužidly a horní pasy budou zavětrovány. Na spodní pasy bude uložen TR plech s betonovou deskou, která zajistí tuhost roviny spodních pasů. Deska bude pochozí pro obsluhu VZT jednotek. Ty budou uloženy na roznášecích nosnících na spodních pasech vazníků. Zastřešení bude zajištěno vaznicemi a skládaným střešním sendvičem. Zastřešení saunové části bude zhotoveno z příhradových vazníků uložených na příčník a betonovou stěnu (u objektu šaten). Střecha nad částí se zázemím (posilovna atd) bude z dutinových předpjatých panelů.

Základové práce budou prováděny ve výkopu, který bude ohraničen ze severní strany záporovými stěnami. Ostatní (malé) výkopy budou svahované.

2. POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE

Konstrukce novostavby tvoří (v provozním stádiu) jeden dilatační celek oddělený dilatační spárou od původní stavby a od přístavby (krčku) u stávajících šaten. Celou konstrukci tvoří systém železobetonových stěn a desek doplněný o žebra a sloupy.

Zvláštní část konstrukce tvoří „bílá vana“ z desek a stěn tl. 300, resp. 400 mm přímo ovlivněné vodou. Pro zajištění vodotěsnosti konstrukce je nutné respektovat ustanovení následující kapitoly.

Železobetonová konstrukce od základové spáry až po povrch stropních desek nad 1.NP je řešena jako monolitická. Na tuto monolitickou část navazuje železobetonová prefabrikovaná a nejvýše střešní ocelová příhradová konstrukce.

Stabilita střešní konstrukce je dána usazením na monolitické železobetonové konstrukce a dále zajištěna zmonolitněním spodních pasů, svislými ztužidly a zavětrováním v rovině střechy.

Základy

Nová konstrukce haly bude založena na velkoprůměrových pilotách. Pod hlavními stěnami a sloupy (na které jsou následně uloženy vazníky a střední sloupy v zázemí) jsou piloty profilu 1,0 m, ostatní pají průměr 0,6 m. Pod jiho-východním cípem budovy dosahují piloty do hloubky 12,0 m, ostatní jsou navrženy v délce 8,0 m.

Na povrchu pilot resp. hlavic je vybetonována žb deska tl. 300 mm. Hlavice pilot bude ubourána, cca 1,0 m a bude vybetonována kvalitnější hlavice pro podporu základové desky.

Účelem pilotového založení je zajištění uložení ve stejně únosné vrstvě a minimalizace nerovnoměrného sedání.

Podzemní voda vykazuje nízkou síranovou agresivitu na beton, stupeň „Ia“ podle dobové ČSN 73 1215 a velmi vysokou agresivitu st. IV na ocel (dle ČSN 038372, 038375 a 038371). Z tohoto důvodu je žádoucí zařadit konstrukce pilot i hlavic do třídy trvanlivosti XA3 dle ČSN EN 206-1.

Základové poměry jsou relativně složité, na stavbě je nutný dohled geologa/geotechnika.

V místě mezi bazény, blízko středu objektu, bude postaven jeřáb. Ten bude přitěžovat přilehlou čtveřici pilot. V tomto místě bude základová deska pro tento účel tlustší. Ve vyšších vodorovných konstrukcích bude vynechán montážní prostup, který bude následně (po odstranění jeřábu) doplněn.

1.PP – bílá vana

Spodní základová deska (na pilotách) a suterénní stěny budou zbudovány jako „bílá vana“. Spodní deska bude tl. 300 mm a stěny 400 mm. Deska bude v severní a východní straně vyložena před stěnu, aby se mohly osadit izolační a krycí vrstvy stěny. Pod jiho-východní částí (zázemí) bude pod obvodem zhotoven základový práh proti promrzání. Uvnitř suterénu jsou (na pilotách) umístěny sloupy (600x600) a stěny (ztužující, stěny jímek; 300 a 250 mm), které podpírají podlahu 1.NP, bazénové stěny a dno a hlavní nosné vnitřní sloupy.

Na hlavní konstrukci novostavby navazuje pod zemí krček přístavby k objektu šaten. Je vytvořen obdobně jako hlavní nová konstrukce. Konstrukce krčku je usazena na piloty, zbudována jako „bílá vana“ a je od vedlejších konstrukcí oddělena utěsněnou dilatační spárou.

Omezení účinků objemových změn při tuhnutí a tvrdnutí betonu, vodotěsnost žb konstrukce.

V dokumentaci bude navržena a posouzena železobetonová konstrukce podle ustanovení platných ČSN EN 1992-1-1 resp. 1992-3, a to s důrazem na posouzení mezního stavu použitelnosti, konkrétně mezního stavu šířky trhlin z důvodu zajištění vodonepropustnosti konstrukce.

V konstrukci budou navrženy pracovní spáry s ohledem na zajištění vodotěsnosti v kritických detailech. Extrémně exponované pracovní spáry jsou utěsněny plechovými přepážkami s bitumenovým povlakem BK. Méně exponované pracovní spáry jsou utěsněny bentonitovými bobtnajícími pásy. Dilatační spáry nebudou použity.

Pro omezení účinků objemových změn se provedou smršťovací pruhy šířky 1m procházející napříč konstrukcí, které protínají desku i stěny. Po stranách pruhu bude osazen těsnící křížový plech. Konstrukce plechu protíná pracovní spáru jednak ve svislé, tak ve vodorovné rovině. Ve svislé rovině se mezi horní a dolní vrstvu výztuže instaluje mřížka (tahokov), která tvoří ztracené bednění v trapézovém profilu. Na mřížku je připevněn vodorovný plech protínající pracovní spáru, tedy potencionální trhlinu. Plech je opatřen těsnícím, bitumenovým povlakem.

1.NP – podlaha, bazény

Nosná podlaha, podporovaná suterénními sloupy a stěnami, je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. V místě rekreačního bazénu a vířivek se podlaha prolamuje dolů, stěnami a dnem v tloušťce 300 mm.

Konstrukce plaveckého bazénu je od ostatních oddělena. Dno bazénu je dvoustupňové, neboť se v severní části nachází mechanismus pohyblivého dna. Zde je deska dna (tl. 300 - 361 mm) vybetonována na základovou desku (přes separační nestlačitelnou vrstvu). Pod vedlejší částí s vyšším dnem je vytvořen prstenec s žebry nad pilotami (monolit, nebo tvárnice) a ten je vyplněn nesedavým materiálem (např. pěnobeton). Následně je vybetonována deska dna bazénu (tl. 300 – 450 mm). Stěny bazénu jsou tl. 400 mm. Ve stěně je zhotoven prolis. Na hlavě stěny je vytvořen ozub pro kluzné uložení desky podlahy 1.NP a odskok pro uložení kanálku bazénové technologie.

Nosná deska v části zázemí je tl. 200 mm.

1.NP – stěny a ŽB konstrukce výše

Nosné stěny 1.NP (obvodové i vnitřní), sloupy a další navazující konstrukce včetně schodišť, výtahových šachet atd jsou prefabrikované. Dlouhé obvodové stěny budou tvořeny sloupy (tl. 300 mm), které budou vetknuty do stěn 1.PP v rastru, který kopíruje systém pilot. Mezi sloupy bude osazena prefabrikovaná stěna. Obdobně budou vytvořeny i vnitřní stěny.

V obvodových stěnách jsou velká okna. V nich jsou umístěny nosné ocelové sloupky z obdélníkových trubek 200x100x12,5 pro vynesení překladu a vyšších následných konstrukcí (atiky a střechy).

2,5.NP (+3,300)

Nosná podlaha (jiho-východní část, zázemí) je tvořena prefabrikovanými panely (tl. 200 mm), které jsou uloženy na jižní obvodovou stěnu, ve středu na průvlak, který je pnut mezi (prefa) sloupy a dále navazují další panely opírající se o vnitřní nosnou stěnu. Vnitřní nosné konstrukce (výtahová šachta, schody,…) jsou prefabrikované.

3.NP (+4,990)

Nosná podlaha (saunový svět) je tvořena prefabrikovanými TT-panely (případně dutinovými panely, které jsou uloženy na západní obvodovou stěnu, směrem na východ jsou na ocelový příčník, který stojí na sloupech (prefa). Vnitřní nosné konstrukce (výtahová šachta, schody,…) jsou prefabrikované.

Konstrukce podlahy odpočinkových místností je trámová z nosníků I 240, které jsou uloženy na obvodovou stěnu 1.NP (prefa) a na druhé straně na ocelovou příhradovou stěnu, která visí na vykonzolované příhradovém vazníku a stěně (prefa 1.NP). Přes trámy je uložen TR plech a přebetonován s vloženou výztuží (Ø6 – 100/100).

Stěny vykonzolované části (odpočinkové místnosti) jsou z ocelových příhradových vazníků. Hlavním nosným prvkem je zde kratší stěna, která je vykonzolována přes obvodovou stěnu (prefa koncový sloup) u venkovního bufetu. Svislá tahová síla je zachycena sloupem (a stěnou, prefa, 1.NP) končící u objektu šaten. Delší příhradová stěna je osazena na výše uvedenou vykonzolovanou stěnu a na obvodovou ŽB stěnu 1.NP. Tato stěna je držena proti sklopení vzpěrami.

3.NP (+6,600)

Nosná podlaha (jiho-východní část, zázemí) je tvořena prefabrikovanými panely (tl. 200 mm), které jsou uloženy na jižní obvodovou stěnu, ve středu na průvlak, který je pnut mezi (prefa) sloupy a dále navazují další panely opírající se o vnitřní nosnou stěnu. Výtahová šachta a obvodová stěna je prefabrikovaná. Vnitřní stěny je zděné z lehkých tvárnic.

Střecha

Hlavními nosnými prvky pro střešní konstrukci jsou příhradové vazníky. Ty jsou označeny písmeny A, B a C. Vazníky typu „A“, nad plaveckým bazénem, jsou vpravo uloženy na obvodovou stěnu (prefa, resp. sloupy) a vlevo ve středu objektu na sloupy. Příhradový vazník má rozpětí 32050 mm a je 5190 mm vysoký (osově). Rozteč mezi nosníky je 3,85 m, resp. 2,3 m u vnitřních 3 vazníků. Horní pasy jsou drženy proti vybočení vaznicemi, přes které je uložen TR plech. Přes spodní pasy je uložen TR plech a vybetonována deska s vloženou horní výztuží. Proti klopení vazníků jsou vytvořena koncová ztužidla (na stěně a na sloupech), dále jsou uvnitř dvě svislá ztužidla v příčném směru. Na podlaze mezi vazníky budou uloženy VZT jednotky. Pro ně budou vyhrazeny nosníky jež přenesou zatížení přímo do spodních styčníků vazníků (bez přitížení okolní podlahy). Vazník bude uložen na elastomerová ložiska a přikotven k podpěrným konstrukcím.

Vazníky typu „B“, nad rekreačním bazénem, jsou vpravo uloženy na středové sloupy (prefa) a vlevo na příhradový příčník, který sedí na sloupech. Příhradový vazník má rozpětí 25440 mm a je 5200 mm vysoký (osově). Jeho levé koncové svislice jsou zároveň svislicemi příčného příčníku. Trojice nejjižnějších vazníků stojí vpravo na stěně části pro zázemí sportovců. Ostatní doplňkové konstrukce (vaznice, podlaha, ztužidla,…) jsou obdobná jako u vazníků „A“.

Vazníky typu „C“, nad saunovým světem, jsou vpravo uloženy na příhradový příčník a vlevo na obvodovou stěnu (prefa). Příhradový vazník má rozpětí 12800 mm a je 1090 mm vysoký (osově). Spodní i horní pasy jsou propojeny příčnými nosníky, na které jsou nahoře uloženy vrstvy střešního krytu a dole zavěšen podhled. Vazníky jsou zavětrovány v rovině střechy i ve svislých rovinách pomocí ztužidel.

Velkým prvkem je již zmiňovaný příhradový příčník, který je uložen od jižní obvodové stěny, přes sloupy (u západního konce rekreačního bazénu) a na rohu v severo-západním vnitřním rohu. Ve své jižní části je výškově uskočen směrem dolů. Pomáhá překlenout rozpětí mezi ŽB stěnami a sloupy. Spodní pas příčníku vynáší podlahu „saunového světa“ a vazníky „B“ a „C“. Jeho svislice jsou zároveň svislicemi vazníku „B“.

Střecha na jiho-východní částí (zázemí) je z části (+6,820) tvořena prefa panely. Ve vyšších místech (+9,450) ocelovým trámovým stropem s TR plechem.

Záporová stěna

Objekt je na své severní straně zaříznut do svahu. Úroveň 1.NP navazuje na přilehlý terén. Z důvodu menšího záboru území je zde navrhnuta kotvená záporová stěna.

Stěna, zleva doprava, obchází v pracovním odstupu severní zalomenou suterénní stěnu. Nosné vrstvy jsou zde ukloněny ve shodném směru jako výše položený svah. Zápory jsou navrhovány, aby jejich pata byla uložena do nosné zeminy, ne do navážky. Stejně tak i kořeny zemních kotev propichují navážky a drží v rostlé zemině. Tyto parametry se po délce stěny mění. Návrh záporové stěny vychází ze čtyř úseků. A následná stěna je navržena z ocelových zápor HEB 200, resp. HEB 160 v poslední východní části, která je nižší. Rozteč zápor je 1,2 m. Rozdíl terénu a dna výkopu je v rozmezí 4,0 – 4,5 – 3,0 m. Hloubka založení zápor se pohybuje od 5,0 – 3,5 m (pod dnem výkopu). V polovině výšky stěny je uložena převázka z 2xU200, nižší pravé části pak z 2xU120. Půdorysně lomená část záporové stěny je kotvena předepnutými zemními kotvami v rozteči 1,2 m, zbývající rovná část stěny v rozteči 2,4 m.

3. POUŽITÉ MATERIÁLY STAVBY

Železobetonové konstrukce bazénů budou provedeny jako vodonepropustné tzv. „bílé vany“. K tomu účelu musí být použit jednak vhodný materiál a jednak způsob a množství výztuže:

- BETON ČSN EN 206-1: C30/37-XD2(CZ)-Cl0,2-Dmax22-S3

- MAX. PRŮSAK VODY 50 MM PŘI ZKOUŠCE DLE EN 12390-8

- TŘÍDA NEPROPUSTNOSTI "1" DLE TAB 7.105 ČSN EN 1992-3

- MIN. OBSAH CEMENTU VE SMĚSI JE 300 kg/m3

- OCEL: B500B DLE EN 10080

Vodonepropustná železobetonová konstrukce bude opatřena výztuží zajišťující stabilitu trhlin s maximální šířkou w,k = 0,20 mm stanovenou dle ČSN EN 1992-3!

Železobetonové konstrukce mimo bazény:

- BETON ČSN EN 206-1: C30/37-XD1(CZ)-Cl0,2-Dmax22-S3

- MIN. OBSAH CEMENTU VE SMĚSI JE 300 kg/m3

- OCEL: B500B DLE EN 10080

Železobetonové konstrukce základů, pilot:

- BETON ČSN EN 206-1: C35/45-XA3(CZ)-Cl0,2-Dmax22-S3

- MIN. OBSAH CEMENTU VE SMĚSI JE 320 kg/m3

- OCEL: B500B DLE EN 10080

Konstrukční ocel:

- OCEL S235J2 DLE ČSN EN 10025-2, ATEST 2,2 EN 10204

SVARY: KOUTOVÉ, PŘÍDAVNÝ MATERIÁL NA SVAŘOVÁNÍ: - G3Si1 - EN ISO 14341-A, ATEST2.2 EN 10024 - E 42 4B - EN ISO 2560-A, ATEST 2.2 EN 10204

POŽADAVKY NA KVALITU A PŘEJÍMKU SVARŮ: - ČSN EN ISO 5817 C, KRITERIA PŘÍSTUPNOSTI DLE §7.6 EN1090-2 PRO EXC3

POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ SVARŮ: - DLE TAB. 24 EN 1090-2 PRO STUPEŇ VYUŽ. SVARU U<0,5 TOLERANCE: - EN 1090-2 §11.3.3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR ODPOVÍDAJÍCÍ KOROZNÍ STUPNI AGRESIVITY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 1250, A SICE "C4" – VYSOKÁ

SPOJOVACÍ MATERIÁL ŠROUBOVÝCH SPOJŮ: TŘ. PEVNOSTI "8.8" DLE ČSN EN 1993-1-8

Vypracoval:	Ing. Jan Mařík

Kontroloval:	Ing. Leo Streubel

HIP:		Ing. Arch. Zdeněk Šťastný

PŘÍLOHA „P1“ – ZPRÁVA O IGP:

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Výsledky provedeného inženýrskogeologického průzkumu byly převzaty z dokumentu Ing. Lumíra Caithamla.

“..z hlediska geomorfologického náleží širší zájmové území Pražské kotlině. Zájmové území se nachází poblíže poměrně rozsáhlé terénní deprese potoka Brusnice (dnes již zatrubněného s bází jižně od staveniště), která byla v minulosti výrazně rozšířena v důsledku těžby cihlářské suroviny -sprašových hlín při provozování cihelny Na Panenské. Po ukončení těžby vznikl podél severního okraje pozemku poměrně rozsáhlý a strmý závěrný svah výšky až cca 30 m. Po patě svahu pak byly v průběhu dalších let postupně ukládány navážky proměnného charakteru a mocnosti. Konečná úpravě terénu pak byla v bývalém hliništi realizována se stavbou plaveckého bazénu s obslužnými budovami. V roce 1932 došlo na části svahu západně od posuzovaného profilu (mimo vlastní posuzované staveniště) k sesuvu kvartérních zemin vlivem průsaků podzemní vody na jejich bázi. Sesuv byl sanován poměrně rozlehlou přitěžovací lavicí“...

...“Horninové podloží v širším zájmovém území je dle geologické mapy Prahy list 8 -1 tvořeno sedimentárními horninami staršího paleozoika oblasti Barrandienu. Jsou zde zastoupeny především drobové břidlice a droby s pískovci a prachovci vrstev letenských, náležejících ordoviku. Letenské vrstvy představují poměrně tvrdé a proti denudaci odolné souvrství s různou mírou rozpukání. S ohledem na charakter území a jeho dřívější využívání se průběh povrchuskalního podloží nepravidelně mění, generálně je ukloněn ve směru od severu k jihu.“...

...“Povrch skalního podloží je s ohledem na charakteristické střídání tvrdých pískovců a méně zpevněných siltovců postižen nepravidelně zvětráním. Břidlice bývají hlouběji rozložené na hlíny s úlomky s přechodem do střípkovitě až úlomkovitě rozpadavé horniny“...

...“Jak je patrné z geologického řezu a popisu sond, byly na staveništi často zastiženy drobové břidlice, pískovce a prachovce vrstev letenských, překryté (vlivem dřívější těžby sprašových hlín) jen málo mocnou vrstvou eluviálních hlinitých sutí a nepravidelně mocnou vrstvouheterogenních navážek. Při severním okraji posuzovaného areálu bývalé Cihelny jsou v nadloží letenských vrstev diskordantně uloženy horniny svrchní křídy. Jejich bázi tvoří tmavě šedé a šedočerné jemně písčité perucké jílovce cenomanu - pásma 1. Mocnost těchto jílovců lze předpokládat cca 5 m. V jejich nadloží lze předpokládat rezavě hnědé jemnozrnné až střednozrnné perucké pískovce, místy velmi pevné - železité. Směrem do nadloží přecházejí železité pískovce do pískovců málo zpevněných rozpadavých šedožlutých barev. Mocnost pískovců lze předpokládat cca 10 -12 m“...

...“Svah údolí je v širší zájmové oblasti relativně strmý což předurčuje i charakter kvartérního

pokryvu. Ve svrchní části svahu nedotčeného těžbou je mocnost kvartérních zemin minimální a má charakter deluvio-eluviálních štěrkovitých zemin až zahliněných sutí. Ve střední až dolní části profilu se mocnost deluvií postupně zvyšuje a nabývají charakter jílů, hlín a písčitých hlín s proměnným podílem úlomků opuky, pískovců a prachovců výrazně rozdílné mocnosti. V patní části původního svahu přecházejí deluvální svahové hlíny do náplavu potoka Brusnice charakteru jílů s proměnným podílem již více opracovaných úlomků a zahliněných písků se štěrkem. Největší mocnost pokryvných útvarů lze předpokládat při jižní hranici pozemku“...

...“Značně a v nepravidelné mocnosti jsou na předmětném staveništi zastoupeny heterogenní navážky. Charakter navážek se v rozsahu staveniště výrazně mění. Často mají zejména v případě jejich bazální vrstvy starší navážky charakter místních zemin ve formě sprašových hlín a hlinitokamenité zeminy s proměnným podílem úlomků pískovců, drob a opuk, což může výrazně komplikovat jejich identifikaci ve vrtech. Místní zeminy odtěžené ze SV části pozemku v době stavby bazénu a použité do hutněných násypů a zásypů opět komplikují identifikace jednotlivých geotechnických typů. Část navážek pak měla charakter hlinité a jílovité zeminy s příměsí stavebního rumu. Při stavbě tobogánu bylo možné ve výkopech pro dojezdový bazén dokumentovat i navážky s výrazným podílem nedokonale rozložené organické hmoty.“...

...“Na hydrogeologické poměry zájmového území lze dobře usuzovat ze zprávy Technicko ekonomické studie bazénu Petynka" vypracované Hydroprojektem v roce 1997, která měla zhodnotit využití místních průsaků vody ze svahu k provozování koupaliště. Podle zde uvedených informací i vlastní prohlídky terénu je patrné, že z prostoru nad dětským bazénem dochází k výraznému průsaku podzemní vody ze svahu. Toto místo navazuje přibližně na východní okraj bývalého sesuvu, kde lze údajně předpokládat tektonický zlom ve směru severozápadjihovýchod, ve kterém se kumuluje mělce infiltrovaná voda z výše položených částí terénu. Zatím co ve východní části severního svahu nad areálem koupaliště (v místě uvažované stavby tobogánu) vycházejí ordovické horniny poměrně vysoko nad patu svahu a tvoří tak nápadný morfologický stupeň, v rohu areálu nad dětským koupalištěm a západně od něho vystupují na povrchu svahu sesuté hmoty s obsahem štěrků a sprašového podílu.“...

...“V posuzovaném staveništi byla hladina podzemní vody zastižena pouze nepravidelně v

různých hloubkách ...

V nově provedených vrtech byla zastižena hladina podzemní vody pouze ve vrtu J1 ve formě vysokého stupně nasycení na bázi navážek a v pásmu zahliněných štěrkovitých splachů, s ustálenou hladinou cca 7 m pod povrchem terénu s tím, že přítok do vrtu byl jen velice omezený díky malé propustnosti prostředí (z hlediska dlouhodobého lze předpokládat možnost výraznějšího vzestupu ustálené hladiny v tomto vrtu a to díky infiltraci mělce infiltrované vody povrchové z báze navážek).“ ...

...“Podle provedeného chemického rozboru vykazuje podzemní voda nízkou síranovou agresivitu na beton stupně la ve smyslu ČSN 731215 a velmi vysokou agresivitu stupně IV na ocel ve smyslu ve smyslu ČSN 038372, 038375 a 038371“...

...“na základě zběžného vyhodnocení zpracovaných geotechnických profilů lze konstatovat, že základové poměry na staveništi je nutné z hlediska ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy hodnotit jako výrazně složité. Při návrhu a posouzení základových konstrukcí je tak nutné postupovat podle zásad druhé až třetí geotechnické kategorie ve smyslu výše uvedené ČSN a výsledný návrh založení je tak nutné posoudit na druhý mezní stav - tedy z hlediska nerovnoměrného sedání na reálném geotechnickém modelu podloží. V archivní literatuře byly navážky zastižené na staveništi hodnoceny jako konsolidované. Značné poruchy na povrchu chodníků a podlahách stávajících objektů však potvrzují výsledky provedených polních dynamických penetračních zkoušek na jejichž základě byla prokázána malá ulehlost některých navážek a jejich značně nepříznivé geotechnické vlastnosti.“...

...“Geotechnické vlastnosti jednotlivých základních typů základové půdy: zeminy a horniny zastižené v provedených sondách a dokumentované v posuzovaných profilech byly rozděleny do celkem sedmi základních geotechnických typů označených GT 0 až GT 6.... Typ GT 0 představuje heterogenní navážky. ... Z navážek byla upravena podstatná část dnešního povrchu terénu a s výjimkou severovýchodního okraje staveniště jsou zastoupeny prakticky v celém areálu.... Ve smyslu ČSN 73 21001 Základová půda pod plošnými základy tak představují málo ulehlé a heterogenní navážky nevhodnou základovou půdu i pro méně náročné objekty“...

... „Základové poměry v místech jednotlivých objektů - objekty SO -14 hala vodních sportů a SO -15 hala bazénu 25 m. Pro tyto objekty platí dříve uvedená charakteristika základových poměrů v plném rozsahu. Konstrukce haly na rozpětí cca 38 m s modulem á 6 m předpokládá koncentraci zatížení do sloupů po severním a jižním obvodě objektu. Úroveň podlahy v objektu je uvažována 277,44 m n,m. a odpovídá přibližně úrovni terénu pod jeho severní částí....bude patrně možné uvažovat s možností založení sloupu plošně na základových patkách odpovídajících rozměru. Naproti tomu v řadě sloupů jižní stěny objektů je úroveň povrchu stávajícího terénu již výrazně pod úrovní podlahy...adekvátní základová spára ...se tak nachází více jak 5 až 6 m pod úrovní podlahové konstrukce, tedy mimo relevantní dosah plošného založení. S ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že vlivem limitních hodnot maximálního přípustného nerovnoměrného sedání bude sloupy v jižní stěně hal nutné založit hlubinně na pilotách opřených do povrchu zvětralého případně až navětralého skalního podloží v závislosti na požadované únosnosti a zvoleném profilu piloty. Metoda založení severní řady sloupů pak vyplyne z výpočtu sedání od skutečného zatížení základů... Založení sloupů v jižní stěně objektu na pilotách řeší problematiku dodržení Iimitu maximálního přípustného nerovnoměrného sedání nosné konstrukce, neřeší však problematiku sedání podlahových konstrukcí od konsolidačního sedání navážek v podloží od přitížení nově realizovaného násypu prováděného v rámci HTU. Konsolidační sedání stávajících navážek od přitížení novými násypy a omezení jejich náchylnosti k prosedání lze při mocnosti navážek do cca 2 m řešit například dynamickou konsolidací pomocí desky dostatečné hmotnosti spouštěné z výložníku vhodného pásového jeřábu. Při větší mocnosti navážek by dynamická konsolidace již patrně nebyla dostatečně efektivní a vhodnější by byla sanace podloží pomocí velkoprůměrových štěrkových pilot jinak označovaných též jako tampóny. Do těchto výztužných pilířů by bylo možné s výhodou využit

místních štěrkovitých zemin geotechnického typu GT4 a GT6, získaných při hloubení bazénu, nebo jiný netříděný štěrkovitý materiál (betonový recyklát apod.) Vlastní nové hutněné násypy pod podlahou k dorovnání stávajících terénních rozdílů je nutné realizovat pod dohledem geotechnika, který určí na základě vyhodnocení hutnícího pokusu odpovídající technologii hutnění a požadavky na prokázání kvality hutnicích prací (minimální přípustné hodnoty deformačních modulů ve smyslu ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění sypanin).“...

...“ Při návrhu založení je proto potřebné eliminovat výraznou nehomogenitu navážek z hlediska deformačních...Z hlediska celkové stability předmětné části území nevykazuje terén známky nestability. Zásadní význam z hlediska stability pak má výskyt kompaktních lavic tvrdých navětralých pískovců a drob bazální části svahu, které zajišťují stabilitu i báze výše uložených křídových hornin a deluviálních sutí. Provádění hlubších výkopů v blízkosti paty svahu je proto dosti problematické. S ohledem na uklonění vrstevných ploch směrem ze svahu nesmí dojít k podříznutí jednotlivých vrstev bez patřičného zajištění tak, aby bylo vyloučenou zhoršení stabilitních poměrů“....

...“ Zvýšenou pozornost je potřebné věnovat i ochraně objektů proti extrémním přívalovým dešťům a nebezpečí "spláchnutí" části deluviálních zemin z výše položených částí svahu do objektů. S ohledem na složitost základových poměrů a související problematiku sanace nevhodných navážek pod podlahovými konstrukcemi považujeme za vhodné po rozpracování projektu konzultovat tuto problematiku s geotechnikem. Při vlastní realizaci zemních a základových prací pak bude žádoucí zajistit odborný geotechnický dohled, v rámci kterého bude upřesněna délka pilot případně i tamponů podle skutečně zastižených podmínek ve vrtech a upřesněn - optimalizován nutný rozsah sanačních prací na pláních komunikací a podloží podlahových konstrukcí.“