Technická zpráva

stupeň: 	Dokumentace pro provedení stavby DPS

objednatel:	Projekty CZ

Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem

IČ 28693213

zakázka:	D.1.4.j EZS (PTZD)

Dostavba sportovně rekreačního areálu Petynka Praha 6

Zpracování projektové dokumentace elektronické zabezpečovací signalizace

zhotovitel:	ERCÉ technika s.r.o.

Masarykova 239/153, 400 01 Ústí nad Labem

vypracoval:	Pavel Šnobl

M 776 132 268

Ing.Tomáš Rosenkranc

ČKAIT číslo 0401273

M 603 451 815, tomas.rosenkranc@erce.cz

číslo zakázky:	410-250107

datum:		2025-06

Obsah

- Seznam použitých zkratek

- Účel dokumentace

- Výchozí podklady

- Použité předpisy

- Popis objektu

- Elektroinstalace a zdroje elektrické energie

- Kabely, kabelové trasy a prostupy

- Činnost EZS

- Poznámky

- Seznam použitých zkratek

EZS		elektronická zabezpečovací signalizace

PTZD		poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

PCO		pult centralizované ochrany

UPS		zdroj náhradního napájení

DSPS		dokumentace skutečného provedení stavby

ACS		přístupový systém

PIR		pasívní infračervený detektor pohybu

- Účel dokumentace

Projektová dokumentace je zhotovována ve stupni pro provedení stavby a řeší zřízení EZS (PTZD) a veškerého příslušenství.

- Výchozí podklady

Při zpracování projektu byly použity podklady:

-předpisy výrobce EZS (PTZD)

-dostupná projektová dokumentace stavební

- Použité předpisy

ČSN  EN 50131

CSN CLS/TS 50131-7 (33 4591)

TNI 33 4591-3

a další

- Popis objektu

Objektem je v tomto případě míněna dostavba pavilonu krytých bazénů včetně technologií, navazující na stávající objekt šaten a technologie pro venkovní areál.

- Elektroinstalace a zdroje elektrické energie

Nově instalovaný napájecí zdroj má vlastní záložní zdroj (akumulátor). Zdroj bude napájen ze sítě 230 V zálohované centrálním záložním zdrojem (dieselagregátem).

- Kabely, kabelové trasy a prostupy

Veškeré prostupy a spáry mezi požárními úseky vytvořené během instalace EZS vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění (dotěsnění), které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Kabeláž bude provedena kabely B2ca-s1,d1,a1. Hlavní rozvody budou vedeny společně s datovými rozvody, přívody k jednotlivým hlásičů budou vedeny v podhledu a pod omítkou.

- Činnost EZS

V původním objektu šaten je EZS již instalována. EZS , která bude instalována v novém objektu dostavby krytých bazénů, bude napojena na stávající ústřednu. Rozšíření bude provedeno pomocí zónových expanderů a pro napájení nových komponentů bude v místnosti 106b instalován nový napájecí zdroj. Rozmístění a typy detektorů jsou zobrazeny ve výkresové dokumentaci.

- Poznámky

Veškeré změny a úpravy elektroinstalace, EZS apod. budou souhrnně uvedeny v dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS.

Po dokončení instalace systému EZS a příslušenství a po adjustaci těchto zařízení se provede výchozí prohlídka EZS, a to včetně vystavení dokladů. Protokolárně bude vyškolena obsluha EZS.

Poté budou prováděny pravidelné roční prohlídky EZS, v případě potřeby také opakovaná školení obsluhy EZS.