# SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA K PROJEKTU PRO PROVEDENÍ

1. Identifikační údaje

Akce:  Rozvoj sportovně rekreačního  areálu Petynka II.etapa - přestavba šaten

SO – 07 –demolice stávajících šaten

SO – 08 –rozšíření technického zázemí

SO – 09 –kiosek pro letní provoz

SO – 10 –šatny vodních sportů

SO – 16 – venkovní zpevněné plochy

SO – 17 – areálové zpevněné plocha a opěrné zdi

SO – 18 – úpravy zeleně

SO – 19 – odpadové hospodářství

SO – 20 – úschova kol

SO – 21-  přípojka plynu

SO – 22 – přeložka  areálové kanalizace

SO – 23 – přípojka elektro

SO – 24 – přípojka Telecom

Místo: Sportovně rekreační  areál Petynka, ulice Otevřená, Praha 6

Pozemky k.č. 560/57,65,73,74 ,75,76,  k.ú.Střešovice

Investor: Městská část Praha 6, zastoupená SNEO Praha 6 – správa nemovitostí, Nad alejí 2,

Praha 6

Projektant: Rössler Rybář architekti

HIP: Ing.arch.Martin Rybář, autorizovaný architekt ČKA 02083

Kaprova 6, Praha 1, tel.271726571, 602/335048

Stavební řešení :

Situace ,SO-07, SO-10,SO-18 Ing. Josef Mareš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT  000615,  Krohova 2230 , Praha 6 , tel. 233334166,602/297661

SO-09,SO-17,SO-19,SO-20 United design s.r.o., Ing.Arch.Hynek Novák Vodotěsné isolace a stavební fyzika : Ing. Ivan Misar

Ostatní zpracovatelé  :

Statika : betonové konstrukce a založení stavby Ing. Jan Jelínek ,

ocelové konstrukce Ing. Jaroslav Loskot

Geologie : Ing. Lumír Caithaml

Koordinace všech profesí je provedena v rámci architektonicko-stavebního řešení

Zdravotechnika : Ing. Jan Majer – změna výkresu 11 , nově platí výkres 11a , platí JPz09.2002

Topení : Ing. Petr Kopecký – celková změna

Elektročást : Ing. Hana Pejsarová -

Telefonní přípojka : Rostislav Němec - změna

Stravovací technologie : Pavel Růžek – platí JP z 09.2002

Vzduchotechnika : Livi s.r.o.Jiří Bílek – celková změna

Požární ochrana : Ing. Jaroslava Košťálová – platí zpráva z 09.2002

Doprava : Ing. Vladimír Černý – platí předaná JP

Akustika : A.W.A.L.L. Ing. Marcel Pelech – platí z.09.2002

Konzultace :

- pokladní a odbavovací systém: Abbest, s.r.o. ,p.Jelínek tel.723000141

- tahokov a zámečnické konstrukce Clipper , pan Strnadel 602654787

- tahokov  , pan Hrnčíř 272703013

- vrata – Altoma s.r.o. , pan Kment 602237139

- sadové úpravy Tukan v.h., Ing. Vladimír Horský , 602387048

- bezbariérová zvedací plošina Zdvihservis pan Paták , 602252396

- opláštění Alsecco ČR s.r.o. , Ing. Fendrych  , 603542215

- rohože 3M na venkovním schodišti  , Ing. Sklenář 603/262284

- vybavení šaten skříňkami – Technobank, p.Hlušička tel.233081282

- hliníkové výplně otvorů – ALKOVO, p.Krejčí tel.602217104

- keramické dlažby a obklady, sanitární vybavení . Keramika Praha, p.Kopt tel.603197173

2. Současný stav a záměr investora

Sportovně rekreační areál Petynka v Praze 6 v současné době slouží především pro vodní sporty /venkovní bazén dl.50m, brouzdaliště, venkovní tobogán, 1 hřiště na plážový volejbal,1 antukové hřiště, 1 dětské hřiště, sociální vybavení - objekt šaten a sprch, bufet/. Povolená kapacita návštěvníků max.1.500.

Stávající objekt šaten a sprch, jehož součástí jsou i místnosti personálu a bufet, je v havarijním stavu a z hlediska současných hygienických předpisů kapacitně nevyhovující. Proto investor pojal záměr jako II.etapu rozvoje areálu přestavbu šaten a souvisejících provozů s tím, že nedojde ke zvýšení celkové kapacity areálu.

3. Podklady

- katastrální mapa

- výpisy z katastru nemovitostí

- urbanistická studie zástavby lokality Petynka /Ing.Švec 1999/

- ortofotomapa lokality /IMIP Praha/

- zaměření současného stavu /Ing.Trnka 11/2001/

- průzkum stávajících inženýrských sítí v lokalitě /pí.Kotalová 01/2001/

- geologický průzkum /Ing.Caithaml 04/2002/

- radonový průzkum /Radon, v.o.s. 12/2001/

- územní plán

- konzultace celkového řešení s OÚR MHMP /ing.arch.Horejc/, zástupcem Městské hygienické stanice /MUDr.Lindovská/, SPÚ HMP /Ing.Ernýgrová /, OUK MHMP /Ing.arch.Szentesiová/

- výběr z dokumentace stávajícího koupaliště

- dokumentace pro územní řízení a stavební povolení Rossler Rybář architekti

4. Majetkoprávní vztahy

K.ú.Střešovice , pozemky k.č. , vlastník:

560/65, Hl.město Praha, svěřená správa M.č.Praha 6

560/73, Hl.město Praha, svěřená správa M.č.Praha 6

560/74, Hl. město Praha

560/75, Hl.město Praha

560/76, Hl.město Praha

560/57, Hl.město Praha

5. Návrh

Jako II.etapu rozvoje areálu jsou řešeny tyto objekty:

SO -  07 – demolice objektu šaten a kiosků

Pro možnost stavby nových objektů v areálu je nutno demolovat stávající objekt šaten a vstupní objekt . Jedná se demolici dřevostavby Bios se základy z betonu a zděnými příčkami . Stávající šatny jsou určeny pouze pro letní provoz . V objektu vstupu jsou prostory zaměstnanců a prostory pro občerstvení . Součástí demolice je i bourání vstupního tubusu do prostoru stávající bazénové technologie .Objekt je napojen na kanalizaci , vodovod , el. energii , telefon a topení  . Na demolici objektu je zpracován samostatný projekt . Na demolici je předložena samostatná žádost .

SO – 08 –rozšíření technického zázemí

Suterénní prostory pod terasou bazénu. Jedná se o objekt , který má za úkol zpřístupnit stávající prostory technologie po demolici stávajícího vstupního tubusu a umožnit vstup z prostor nového objektu šaten . Součástí tohoto projektu není nová technologie bazénu .

SO – 09 –kiosek pro letní provoz

Je řešen jako tradiční přízemní stavba , ve které se počítá s umístěním provozu rychlého občerstvení . Objekt obsahuje potřebné zázemí a je doplněn místem pro odpad z kiosku .

Fasády jsou obložené přírodním dřevem. Výplně otvorů jsou řešeny ze dřeva a hliníku. Střecha plochá z titanzinkového plechu . Objekt bude napojen na el. energii , bude větrán , bude napojen na telefon a ostatní slaboproudé rozvody.

SO – 10 – šatny vodních sportů /vstup, pokladny, kanceláře, šatny, sprchy, WC/

/ kapacita šaten  1500 návštěvníků  /

Nový objekt je navržen v místě stávajících šaten . Jedná se dvoupodlažní objekt s pochozí zelenou střechou . V objektu jsou řešeny šatny pro celoroční provoz a šatny pro letní provoz . Jsou zde umístěny prostory pro vedení areálu a pro zaměstnance . Součástí návrhu jsou prostory kotelny , strojovny vzduchotechniky a elektrorozvodna . Pro bezbariérový vstup budou na vstupní schodiště do obou podlaží je osazena bezbariérová plošina . Objekt je navržen jako železobetonový skelet , založený na desce s úpravou podzákladí pomocí štěrkových pilot . Spodní stavba bude isolována proti tlakové vodě , výkopy budou provedeny jako otevřené .Stávající bazén bude při stavbě vypuštěn a ochráněn před poškozením . Ve výkopu budou provedeny skružové studny pro čerpání povrchové vody z výkopu . Podklad pro štěrkové piloty , základy , podlahy , dalžby bude přebírán geologem .

Fasády budou provedeny ze systému a jsou navrženy jako obložené přírodním dřevem a vlnitým plechem šedostříbrné barvy. Výplně otvorů rámy ze dřeva a hliníku. Střecha plochá v kombinaci betonová dlažba šedé barvy a zeleň.

Objekt bude napojen na el. energii , bude vytápěn a větrán , bude napojen na kanalizaci , vodovod ,  na telefon a ostatní slaboproudé rozvody.

Objekt bude vybaven karetním systémem a zařízením šaten .

SO – 16 – venkovní zpevněné plochy

Jsou navrženy venkovní zpevněné plochy z betonové dlažby a slouží pro úpravu příjezdu a příchodu do areálu . Objekt je situován na pozemcích 560/75 a 560/76 .

SO – 17 – areálové zpevněné plocha a opěrné zdi

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby a opěrné zdi z pohledového pemrlovaného betonu . Venkovní zábradlí žárově zinkováno . U bazénu je navrženo dřevěné plato na ocelové žárově zinkované konstrukci .

SO – 18 – úpravy zeleně

Je navržena úprava po nových terénních úpravách , plochy budou zatravněny , při velkém sklonu zpevněny . Dva stávající javory budou přesazeny , důvodem je stavba kiosku . 7ks thůjí u stávajícího objektu šaten bude přesazeno – důvodem je provedení výkopu pro nový objekt šaten . Dále bude nově vysazeno v areálu 8 stromů . Zatravněné a zpevněné plochy budou doplněny lokálně stromy a keři . Na střeše objektu šaten bude proveden travní koberec s  místně vysazenými keři . Pod schodištěm pro vstup na střechu objetu šaten bude provedena výsadba keřů do sponu . U vstupu do areálu budou osazeny dřevěné lavičky .Část objektu je navržena na pozemku 560/75 .

SO – 19 – odpadové hospodářství

Je navržena zpevněné plocha z betonových dlaždic , plocha bude oplocena z drátěného žárově zinkovaného pletiva. Objekt je situován na pozemku 560/76

SO – 20 – úschova kol

Je navržena štěrková zpevněné plocha , plocha bude oplocena z drátěného žárově zinkovaného pletiva. Pro možnost upevnění kol bude osazen držák na uchycení kotvený do betonových patek .Objekt je situován na pozemku 560/76

SO – 21-  přípojka plynu

Pro tuto etapu je navržena přípojka plynu ze stávajícího NN řadu , bližší popis viz zdravotechnika .Objekt je situován na pozemku 560/75.

SO – 22 – přeložka  areálové kanalizace

Je upravena trasa  kanalizace v areálu mimo  nový objekt šaten

SO – 23 – přípojka elektro

Je provedena úprava stávajícího připojení , které je zataženo provizorně do objektu 08 a po provedení nového objektu šaten do nově zřízené elektrorozvodny , bližší popis viz elektročást . Objekt je situován na pozemku 560/75.

SO – 24 – přípojka Telecom

Je provedena úprava stávajícího připojení , provizorně je navrženo zatažení na plochu zařízení staveniště a po provedení objektu šaten do tohoto objektu , bližší popis  viz telefony .Objekt je situován na pozemku 560/57, 560/74 a 560/75.  Nová přípojka je koordinována se stavbou vyústění Strahovského tunelu . Stavba není součástí stavebního povolení na II.etapu.

Objekty u kterých není uvedeno na kterém pozemku jsou situovány jsou na pozemku 560/65 a 560/73 .

Návrh je v souladu s územním plánem /SO 3/ -  projednáno s Ing.arch.Szentesiovou.

Stavby jsou zakomponovány do stávajícího svažitého terénu a mezi stávající vzrostlou zeleň, která nebude stavbami dotčena kromě 2 javorů o průměru kmene 15cm v místě SO – 09, které budou přesazeny.

Přístup po stávajících komunikacích. Nároky na řešení dopravy v klidu se nezvyšují, vzhledem k tomu, že se nezvyšuje kapacita návštěvnosti areálu.

Navrhované objekty budou napojeny na stávající inž.sítě v rámci areálu kromě prostoru dočasného záboru na pozemku 560 / 74 , 560/75 a 560/76 , pro napojení Telecom , Pražské plynárny , PRE a komunikace.

Protiradonové opatření : je řešeno plynotěsnou bariérou

Napojení na komunikace : areál je napojen na stávající komunikaci odbočující z ulice Na Petynce .Pro účel 2. etapy je rozšířena vstupní plocha pro vstup a vjezd do areálu s otočkou pro odvoz odpadu a zásobování a je upraven vjezd do skladového zázemí areálu .

Bezbariérový přístup : Nové šatny a kiosek pro zákazníky , jsou řešeny bezbariérově . Vstupní dveře do šaten šíře 900mm , všechny vnitřní dveře šíře 800mm , na schodišti bude pro vstup do obou podlaží bude osazena zvedací plošina .

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku 560/76.

V Praze 12.2002

Ing.arch.Martin Rybář

Ing. Josef Mareš

Seznam stavebních objektů

SO – 07      Demolice objektu šaten a kiosků – vydáno samostatně 12.2001

SO – 08      Rozšíření technického zázemí

SO – 09      Kiosek pro letní provoz

SO – 10      Šatny vodních sportů

SO – 16      Venkovní zpevněné plochy

SO – 17      Areálové zpevněné plochy a opěrné zdi

SO – 18      Úpravy zeleně

S0 – 19       Odpadové hospodářství

SO – 20      Úschova kol

SO – 21      Přípojka plynu

SO – 22      Přeložka areálové kanalizace

SO – 23      Přípojka elektro

SO – 24      Přípojka Telecom

Obsah dokumentace projektu pro provedení

01 – souhrnná průvodní zpráva

- zpráva požární ochrany

- akustika

10 – celková situace 1 : 500

11 – situace 1 : 200

Dílčí projektové části

Architektonicko stavební řešení

Betonové konstrukce

Ocelové konstrukce

Zdravotechnika

Elektročást

Přípojka telefonu

Vytápění

Vzduchotechnika

Zpevněné plochy

Stravovací technologie

Stavba : Plavecký areál Petynka

2.etapa – přestavba šaten

Objekt : SO-10 Šatny vodních sportů

Zakázka : 04.2002

Stupeň : prováděcí projekt

Část : architektonicko-stavební řešení

Datum : 12.2002

Vybavení

10-01        technická zpráva

10-12        výkopy

10-13        základy

10-14        půdorys -1,120

10-15        půdorys +2,240

10-16        střecha

10-17        střecha-půdorysný řez atikou

10-18        řezy B1-B1, B-B

10-19        řezy A1-A1,A2-A2

10-20        řezy A-A,A1*-A1*

10-21        řezy A3-A3,A4-A4

10-22        pohledy stavební interiér

10-23        pohledy severní , jižní , řada 3 , řada B

10-24        pohledy a řezy v atriu

10-25        pohledy západní a východní

10-26        půdorys vstupního schodiště, řez SCH3-SCH3

10-27        řez SCH1-SCH1,SCH2-SCH2

10-28        vnější výplně otvorů

10-29        VRA1,VR2

10-30        Tabulky výrobků

Stavba : Plavecký areál Petynka

2.etapa – přestavba šaten

Zakázka : 04.2002

Stupeň : prováděcí projekt

Část : architektonicko-stavební řešení

Datum : 12.2002

Vybavení

-   SO 08 – rozšíření technického zázemí

SO 09 – kiosek pro letní provoz

SO 17 – venkovní zpevněné plochy

SO 19 – Odpadové hospodářství

SO 20 – Úschova kol

-   SO 10 – Šatny vodních sportů

-   SO 18 – Úpravy zeleně

Stavba : Plavecký areál Petynka

2.etapa – přestavba šaten

Objekt : SO-10 Šatny vodních sportů

Zakázka : 04.2002

Stupeň : prováděcí projekt

Část : architektonicko-stavební řešení

Datum : 12.2002

01 – Technická zpráva

1/ geotechnické aspekty realizace objektu SO 10

2/ obecný popis

3/ dispozice a kapacita / kapacita šaten  1500 návštěvníků  /

4/ výkopy

5/ základy

6/ nosná konstrukce

7/ obvodové zdi a příčky

8/ obvodový plášť

9/ střecha

10/ ocelové konstrukce

11/ vnější výplně otvorů

12/ vnitřní výplně otvorů

13/ povrchy podlah , obklady ,vnitřní parapety, omítky , malby a ostatní povrhy

14/ zámečnické konstrukce

15/ bezbariérový přístup

16/ sadovnické úpravy

17/ vybavení nábytkem a doplňky

18/ koordinace a vazby

19/ bezpečnost práce a zdraví

20/ vodotěsné izolace, výpočtová příloha , skici detailů prostupů , střechy , napojení isolací na stávající konstrukci SO-08

21/klempířské výrobky pro kouřovody a VZT

22/ poznámky

23/pokladní a odbavovací systém

### 24/Informační systém

## 25/Dekorace a reklama

2/Obecný popis

Nový objekt je navržen v místě stávajících šaten . Jedná se dvoupodlažní objekt s pochozí zelenou střechou . V objektu jsou řešeny šatny pro celoroční provoz a šatny pro letní provoz . Jsou zde umístěny prostory pro vedení areálu a pro zaměstnance . Součástí návrhu jsou prostory kotelny , strojovny vzduchotechniky a elektrorozvodna . Pro bezbariérový vstup bude na vstupní schodiště do obou podlaží osazena bezbariérová plošina . Objekt je navržen jako železobetonový skelet , založený na desce s úpravou podzákladí pomocí štěrkových pilot . Spodní stavba bude isolována proti tlakové vodě , výkopy budou provedeny jako otevřené .

Fasády budou provedeny ze systému a jsou navrženy jako obložené přírodním dřevem a vlnitým plechem šedostříbrné barvy. Výplně otvorů jsou navrženy ze dřeva a hliníku.

Objekt bude napojen na el. energii , bude vytápěn a větrán , bude napojen na kanalizaci , vodovod ,  na telefon a ostatní slaboproudé rozvody.

Objekt bude vybaven karetním systémem a zařízením šaten

Plášť je zateplen kontaktním systémem z minerální vlny z isolantem tlouštky 120 mm .  Fasáda u terénu a pod zemí je řešena v extrudovaném polystyrenu 100mm .Střecha je řešena jako obrácená z isolantem z extrudovaného polystyrenu 140mm .Pod podlahou suterénu je navržen polystyren 80mm . Nad železobetonovou deskou v podlaží letních sprch je navrženo zateplení podlahy polystyrenem 100mm . Pod stropem ve skladu je navržen zateplený podhled min. vlnou 100mm a stěny z kontaktního systému 100mm .

V podlahách nad stropem letních šatem je navržena kročejová isolace 2x Ethafoamem .

3/ dispozice a kapacita/ kapacita šaten  1500 návštěvníků  /

V suterénním prostoru  jsou řešeny :

a/ vstupní prostory – venkovní nástup tvoří dlážděný dvůr ,s venkovní bránou a brankou ,se 2ks stromů zasazených v okruží a 3 lavičky , vstup do šaten a ostatních prostor je umožněn po dvouramenném schodišti . Na schodišti je umístěna bezbariérová zvedací plošina . Na schodiště navazuje prostor haly s pokladnou a s WC pro muže a ženy .

b/ prostor letních šaten

- letní šatna mužů – vybavena 590míst v malých skříňkách před skříňkami jsou umístěny lavičky, v prostoru šatny jsou 2 převlékací kabiny , k šatně mužů přináleží sprchy – 6míst , WC – 3kabiny , 4 pisoáry , 7 umyvadel  . V prostoru umýváren je umístěn šušič se zrcadlem .

- letní šatna žen – vybavena 350míst v malých skříňkách před skříňkami jsou umístěny lavičky, v prostoru šatny jsou 2 převlékací kabiny , k šatně žen přináleží sprchy – 6míst , WC – 6kabin  , 7 umyvadel  . V prostoru umýváren je umístěn šušič se zrcadlem .

- vstup do letních šaten – je umožněn po schodišti , přes halu s kasou a atriem

- výstup z letních šaten k venkovnímu bazénu – je řešen venkovním schodištěm či chodníkem

K šatnám je přidružena úklidová komora ,veškeré přístupy a výstupy jsou řešeny jako bezbariérové

c/ prostory vedení areálu – je řešena kancelář ředitele a jeho sekretářky , k tomuto prostoru přináleží WC  a úklid . Vstup do kanceláří je umožněn vstupním schodištěm přes halu a kasu . Z prostoru kanceláře ředitele je umožněn přístup přímo k venkovnímu bazénu po venkovním schodišti či chodníku a ke kiosku . V sekretariátu se počítá s umístěním připojení telefonu a s umístěním serveru karetního systému .

d/ zázemí zaměstnanců – jsou zde umístěny dvě místnosti zázemí zaměstnanců , a jejich sociální zázemí . Součástí zázemí je sklad přístupný z venkovního i vnitřního prostoru .

e/ vnitřní atrium – je průchozím prostorem do letních šaten , v atrium je zasazen strom do litinového okruží a osazen ozdobný balvan

f/ technické zázemí budovy – je tvořeno strojovnou vzduchotechniky , kotelnou , skladem a el.rozvodnou . Z chodby je umožněn přímý přístup do prostorů stávajícího technického zázemí bazénu .

V přízemí jsou řešeny :

a/ veřejný prostor schodiště a haly – schodiště je vybaveno bezbariérovou plošinou na který navazuje hala s pokladnou a s WC pro muže , ženy a s bezbariérovým WC . V prostoru haly je umístěn úklid a čajová kuchyňka pro zaměstnance .

b/ prostor šaten s celoročním provozem

- šatny mužů s celoročním provozem – jsou řešeny 3 šatny s celkem 426místy ve dvouskříňkách , které navazují na chodbu vstupu za pokladnou . 2 šatny jsou vybaveny 2převlíkacími kabinami a před skříňkami jsou umístěny lavičky . Na vstupní chodbu navazuje úklid . Ve vstupní chodbě budou osazeny lavičky . Na šatny navazuje chodba vybavená úklidem a s prostory pro sušení se zrcadlem , ze které jsou přístupny 3 umývárny  vybavené celkem  18ti sprchami , 5ti WC kabinami , 7mi pisoáry  a jednou bezbariérou kabinou vybavenou WC a sprchou , jsou zde osazeny 4 umyvadla .

- šatny žen s celoročním provozem – jsou řešeny 3 šatny s celkem 426místy ve dvouskříňkách , které navazují na chodbu vstupu za pokladnou . 2 šatny jsou vybaveny 2převlíkacími kabinami a před skříňkami jsou umístěny lavičky . Na vstupní chodbu navazuje úklid . Ve vstupní chodbě budou osazeny lavičky . Na šatny navazuje chodba vybavená úklidem a s prostory pro sušení se zrcadlem , ze které jsou přístupny 3 umývárny  vybavené celkem  17ti sprchami , 4mi WC kabinami ,  jednou hygienickou kabinou vybavenou WC a bidetem a jednou bezbariérou kabinou vybavenou WC a sprchou , jsou zde osazeny 4 umyvadla.

Ze šaten je umožněn přístup k bazénu .

- prostor plavčíka – prostor plavčíka navazuje na venkovní plochu ,a je vybaven místností pro pobyt plavčíka , místností ošetřovny , prostory sociálního zázemí a úklidem . Do prostoru plavčíka je umožněn přístup od bazénu a z prostoru haly po lávce vedoucí atriem .

- atrium – v tomto podlaží je provedena lávka mezi halou a prostorem plavčíka .

Střecha

Na střechu je umožněn přístup ze zpevněné plochy mezi stávajícím venkovním bazénem a novým objektem šaten po ocelovém schodišti . Na střeše je zřízena travnatá plocha . Pod schody je proveden záhon se zelení s keřů osazených do sponu .

4/ výkopy

Před zahájením zemních prací budou vyhledány , vytýčeny a ochráněny či odpojeny stávající inženýrské sítě , stávající bazén bude vypuštěn a ochráněn před poškozením . Výkopy jsou navrženy jako otevřené . V 1. fázi bude proveden výkop pro vrtnou rovinu ze které budou prováděny štěrkové piloty . Až po té bude provedena kanalizace , podchycen prostor stávajícího technického zázemí  . Před prováděním dalších výkopů bude provedeno zajištění a přeložení stávající kanalizace poblíž nového kiosku . Výkop pro základ  schodiště na střechu bude prováděn až po provedení nové části technického zázemí a jeho zásypu . Pro uložení nových dlážděných ploch bude proveden výkop a úprav pláně pro zajištění stability terénu pod těmito dlažbami . Bližší popis geotechnických aspektů je patrný  z popisu v bodě 1/ . Veškeré základové spáry , podklady pod podlahy , dlažby , zpětné zásypy budou přebírány geologem a popřípadě za účasti statika v rámci inženýrskogeologického sledování .

5/ základy

Z hlediska funkce navrženého objektu bylo rozhodnuto založit objekt šaten na tlusté železobetonové desce.

Tvar základové desky je výsledkem architektonického a stavebně technického řešení  požadavků na výšku objektu a vedení  vzduchotechnických rozvodů a kanálů inženýrských sítí pod podlahou objektu. Vedení inženýrských rozvodů nad deskou zajišťuje jejich bezporuchový chod bez nutnosti výstavby technického podlaží.

Vzhledem k výše citovaným složitým základovým poměrům stavby a způsobu založení bylo navrženo řešení zlepšení základových poměrů stavby vyztužením podzákladí pomocí štěrkových tamponů. Při tamponáži dochází k dohutnění heterogenních navážek a zároveň je instalována síť štěrkových pilot, jejichž kvalitu lze jednoduchými prostředky řídit , kontrolovat i dokumentovat. Cílem navržené tamponáže je získat poměrně homogenní neprosedavé podloží pro základovou desku.

Síť tamponů je navržena tak, aby respektovala místa největšího přenosu svislých reakcí skeletu do základové

desky a zároveň respektovala trasu níže položené, dodatečně hloubené  kanalizace.

Tampony budou prováděny v z vrtné roviny . Materiál a postup provádění bude  určen na základě konzultací s vybraným dodavatelem a s ohledem na ceny hrubého lomového štěrku nebo betonového recyklátu. Při tamponáži je nutné provádět kontrolu a dokumentaci v rámci geotechnického dozoru investora. Bližší popis viz statika  a bod 1/

Do základové desky budou osazeny ocelové chráničky s pevnou přírubou pro provedení vodotěsných prostupů .

Revizní šachty budou provedeny jako betonové . Prostupy budou provedeny jako tlakové – budou osazeny ocelové chráničky s pevnou přírubou pro sevření isolace .

6/ nosná konstrukce

Monolitický nedilatovaný skelet o délce  52 m a šířce 27 m je nesen dvoupatrovými podélnými rámy s kruhovými sloupy v rovnoměrné modulaci 6,2 m . Rámy vynášejí příčně pnuté spojité stropní desky o nestejném rozponu do 6,0 m.

Užitné zatížení skleletu je projektováno 3,0 kN/m2 , dlouhodobá zatížení  jsou uvažována dle ČSN 730035. Zatížení střechy souvrstvím pro zatravnění je uvažováno hodnotou 10,8 kN/m2.

Skelet je prostorově ztužen monolitickým jádrem u schodiště , obvodovými rámy , rámy atria a stěnovými segmenty ve štítech a atikách.

Atrium je navrženo jako prosklené pro výsadbu vzrostlé zeleně, pro jejíž kořenový systém je ponechán otvor v základové desce.

Bližší popis viz statika .

Do nosné konstrukce budou osazeny ocelové chráničky s pevnou přírubou pro provedení vodotěsných prostupů a desky pro kotvení zámečnických či ocelových konstrukcí pro sevření isolace či kotvení .

7/ obvodové zdi a příčky

Obvodový plášť , zdi a příčky jsou zděny z cihel plných a cihel CDm . Mezi letními šatnami a kancelářemi je vyzděna dvojitá příčka z výplní z polystyrenu . Požadavek na plné cihly je dán  hygienickým požadavkem zdiva bez mezer ve vlhkých prostorech . Různé druhy zdiva budou do sebe zavázány . Nad otvory budou osazeny překlady .

8/ obvodový plášť

Fasády jsou buď provedeny v kontaktním zateplovacím systému z minerální vlny120mm upraveném omítkou , či z kontaktního zateplovacího systému ALWOOD s provětráváním  – zateplení min. vlnou 120mm, obklad sibiřským modřínem , včetně všech kotevních , ukončovacích , lemovacích a větracích prvků  , nebo z kontaktní fasády z větraným obkladem  Alsecco  - zateplení min.vlnou 120mm , obklad z Al.profilůM-Whl-Al včetně všech kotevních , ukončovacích , lemovacích , větracích prvků , Al. říms nad dřevěným obkladem . Do fasády budou provedeny prostupy pro kotvení konzol slunolamů , lávku , reklamu či podobně .

Součástí dodávky fasády je provedení soklu(300mm) a pruhu 500mm pod terénem z extrudovaného systému tl.100mm a omítky . Součástí dodávky fasády jsou i parapetní Al. plechy a obklad ostění .

Barevné řešení : viditelná ocel – žárově zinkováno , obklad z Al profilovaných plechů – RAL 9006 , obklad Alwood – sibiřský přírodní modřín , omítky ve vzhledu betonu .

Na obvodový plášť je nutno zpracovat výrobní dokumentaci , která bude v rámci autorského dozoru konzultována a odsouhlasena  projektantem a bude odsouhlasena investorem . Dokumentace obvodového pláště bude koordinována v rámci zpracování výrobní dokumentace se zámečnickou a ocelářskou firmou .

9/ střecha

Je navržena jako zelená s povrchem z travního koberce u kterého je zajištěna zálivka  . Údržba se bude provádět ruční technikou umístěnou v prostoru technického zázemí či skladu . Vstup na střechu je umožněn po ocelovém venkovním žárově zinkovaném schodišti . Povrch schodiště tvoří rohož 3M bez podložky tl.12mm , barva šedá .Na střeše je provedena zámečnicky atika ze žárově zinkovaného plechu , s prostupy pro zábradlí z výplní z tahokovu . Dále jsou zde provedeny výdechy VZT , komíny a ocelové žárově zinkované ochrany kanalizace .

10/ ocelové konstrukce

V rámci ocelových konstrukcí je řešeno vstupní schodiště na střechu , ocelový sloup s příhradovými konstrukcemi u vstupu a lávka v atriuu. Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány . Příhradový nosník v řadě ,A, bude opláštěn plechy  M-WhL-AL , na horní ploše bude provedena žárově zinkovaná atika .

Na ocelové konstrukce bude nutné zpracovat výrobní dokumentaci , ta bude koordinována se zpracovatelem výrobní dokumentace opláštění a konzultována a odsouhlasena projektantem v rámci AD a investorem .

11/ vnější výplně otvorů

Jsou navrženy z Europrofilů a z hliníkových oken a dveří s přerušeným tepelným mostem  u = 1,4. Prosklení bude řešeno jako bezpečnostní , skla na jih a západ Stopsol ,. Na oknech na jih a západ budou osazeny Al clony či okna budou cloněna kovovými atypickými prvky – slunolamy z pororoštu , kovové slunolamy budou žárově zinkovány . Před okny u vstupu z kanceláři  bude osazena atypická žárově zinkovaná zábrana .Okna kanceláří , šaten , a místností zaměstnanců budou vybavena vnitřními žaluziemi . Pro vstup do skladu z venku bude zřízen vjezd . Do fasády budou osazena sekční  vrata Hormann TAR40 , Al. tepelně isolovaná a el. ovládaná s automatickým pohonem . U vstupu do areálu bude provedena posuvná brána O&O s automatickým pohonem Zero 1, profi verze, ocel žárově zinkováno . V rámci objektu šaten je řešena přilehlá část oplocení u brány pro vstup do skladu a branka mezi objektem šaten a kioskem . Namísto stávajícího oplocení bude provedeno nové oplocení ze sloupků s žárově zinkovaných Jacklů zakotvených do betonového základu s výplní ze žárově zinkované sítě z kulatiny , součást oplocení je i vjezdová brána od firmy ALTOMA s automat. pohonem . Součástí vrat  je i provedení základů dle pokynů dodavatele .Sekční , posuvná a otevíravá vrata je nutno konzultovat s firmou ALTOMA .

Barevné řešení : viditelná ocel – žárově zinkováno , Al okna a dveře – RAL 9006 , europrofily  odstín sibiřský modřín  ,  omítky ve vzhledu betonu

12/ vnitřní výplně otvorů

Dveře budou řešeny jako jako celohliníkové s barevnou úpravou komaxitem ,vybavené zámky a nerez kováním  a nerez okopným plechem . Nad vstupy do šaten a ve vstupní hale budou provedeny hliníkové prosklené stěny RAL 9006  . Pro provětrání budou nade dveřmi v prostoru šaten osazeny větrání mřížky .

Dveře v prostoru plavčíka a  zaměstnanců jsou řešeny jako dřevěné v ocelové zárubni .

13/ povrchy podlah , obklady stěn ,vnitřní parapety, omítky , malby a ostatní povrchy stěn , podlah a podhledů

Úprava povrchů je patrna z výkresové dokumentace .

-Podlahy - obecně se dá konstatovat že na podlahách jsou řešeny dlažby :

- prostory vstupní haly a schodiště slinutá keram.dlažba dle výběru architekta – standart APAVISA – DOMOTEC AZUL SATINADO (modrošedé)– 30x60 cm,sokly 8x30cm, 8x8cm ,

- protiskluzná dlažba šatny ,sprchy a WC  keramická dlažba dle výběru architekta – ICOLORI ANTISLIP BINDO (tmavošedá) 20/20cm , R10 dle DIN 51130.

- Součástí dlažeb je i řešení dilatační lišt , bude řešeno v rámci návrhu spárořezu v interiéru

-Obklady stěn umýváren , WC- ICOLORI MAT AVORIO(krémová) 20/20cm + požlábky s vnějším a vnitřním rohem , vnější a vnitřní rohovou lištou

-V šatnách budou stěny opatřeny omyvatelnými nátěry , ostatní povrchy budou opatřeny malbou dle výběru architekta- návrh interiéru

-Omítky jsou řešeny jako štukové s jemnou zrnitostí na podhledech  železobetonových stropů ši povrchu žel.betonových konstrukcí bude provedena stěrka . Stěrky budou vybrány s ohledem na mokrý provoz a do omítek bude přidána přísada do vlhkých provozů ( příprava dodavatele )

- podhledy veřejné části jsou řešeny z tahokovu kladeného do lišt ( vše dle výběru architekta )s tmavou textilií a 50mm min. vlny ( akustika) ,je navržen tahokov nerez17240 , RAL 9006 + matný lak

- podhled na veřejných WC v hale přízemí je řešen v tahokovu do lišt bez textilie a min. vlny , ,je navržen tahokov nerez17240 , RAL 9006 + matný lak

- ostatní podhledy jsou řešeny ze systémových podhledů ze čtverců , dle výběru architekta , či  lokálně budou uplatněny sádrokartonové obklady , bude dohodnuto v rámci AD  .

- Vnitřní parapety jsou řešeny obkladem APAVISA – DOMOTEC AZUL SATINADO (modrošedé)– 30x60 cm

-Plastové rošty , ve sprchách budou položeny plastové rošty dle výběru architekta , pro usnadnění chůze budou v uličce šaten mezi skříňkami položeny rozebíratelné plastové rošty dle výběru architekta .

- Na vnějším schodišti bude povrch upraven šedými rohožemi 3M (tl.12mm , bez podložky)

Skladby podlah jsou uvedeny v příloze vodotěsných isolací  a na výkresech .

- Ve vstupní hale budou provedeny obklady ALWOOD .

14/ zámečnické konstrukce

Interiér :

-Pro vstup do skladu je provedena zámečnická konstrukce , tato konstrukce bude opatřena dvoutrubkovým zábradlím a bude žárově zinkována

- Na vstupním schodišti bude provedeno zábradlí a osazena bezbariérová zvedací plošina . Konstrukce zábradlí bude žárově zinkována , RAL 9006+ matný lak , madlo nerez mat , výplň zábradlí tahokov (dle výběru architekta) nerez 17240 v nerezovém rámečku , RAL9006 + matný lak , plošina bude řešena v matném nerezu či v RAL9006 + matný lak .

Exteriér :

-Komíny , výdechy a nasávání VZT , ochrana vyústění kanalizace nad střechu jsou opláštěny nosnou ocelovou trubkou – žárově zinkovanou .

- Atika je řešena jako zámečnická konstrukce z plechu včetně podpůrné konstrukce , úpravy prostupů , včetně všech spojů a těsnění . Konstrukce bude žárově zinkována .

- vnitřní část atiky bude ochráněna žárově zinkovaným plechem .

- Zábradlí na střeše – na obvodu střechy bude provedeno ocelové žárově zinkované zábradlí  a madlo , zábradlí z výplní z tahokovu nerez 17240 v nerezovém rámečku , RAL9006+matný lak .

- Výplň zábradlí vnějšího schodiště a lávky v atriu  z tahokovu nerez 17240 v nerezovém rámečku , RAL9006+matný lak .

- Nad okny přízemí na jihu budou provedeny ocelové žárově zinkované slunolamy

- Před okny kanceláří bude jako ochrana provedeno ocelové žárově zinkované madlo

- Jako pomoc pro mytí oken nad zeleným svahem bude osazena zámečnická žárově zinkovaná podpůrná konstrukce s ochranným žárově zinkovaným plechem pro ochranu styku fasády se zelení

- pro styk lávky s objektem bude provedena zámečnická úprava – žárově zinkováno .

Na zámečnické konstrukce bude nutno vypracovat dodavatelskou dokumentaci , ta bude v rámci AD konzultována projektantem a odsouhlasena investorem . Přípravu pro zámečnické konstrukce je nutno koordinovat s dodavatelem ocelových konstrukcí , dodavatelem pláště , kominickou firmou a dodavatelem VZT .

-Mezi objektem šaten a objektem kiosku bude provedena žárově zinkovaná branka .

- pro vjezd do skladu budou provedeny vrata s přilehlým oplocením  , konstrukce budou

žárově zinkovány

- pod venkovním schodištěm bude provedeno ochranné madlo

- bližší popisy viz tabulky výrobků

15/ bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup : Nové šatny jsou řešeny bezbariérově . Na schodišti bude pro vstup do obou podlaží bude osazena zvedací plošina , schody jsou řešeny se stupni 16/31cm. V souladu s předpisy budou upraveny dveře a budou vybavena hygienická zázemí . Prahy do 2cm ,

. V šatnách jsou umístěny bezbariérové převlíkací kabiny , bezbariérové hygienické kabiny a bezbariérové WC , veškeré sprchy jsou řešeny v rovině podlahy , kde v nízké prohlubni je osazen hygienický rošt . Veškeré vnitřní dveře mají průjezdnou šířku min. 800mm , veškeré vstupy a výstupy jsou dveřmi s křídly min. 900mm  . Přístup k letnímu kiosku je umožněn po nově řešeném chodníku vedoucímu k bazénu a z prostoru šaten po rampách . Mezi objektem šaten a objektem kiosku je umístěna branka se šířkou křídla 900mm

16/Sadovnické úpravy

-Střecha -Střecha je navržena jako pochozí terasa s travním kobercem a lokálně bude osázena keři .

-Atrium -Ve dlážděném atriu bude v úrovni letních šaten osazen okrasný balvan a strom s malým vzrůstem , strom – bude osazen do litinového okruží .

-Vstupní prostor -Do dlažby budou osazeny do litinových okruží dva stromy navazující na uvažovanou alej z urbanistické studie a budou zde osazeny 4 lavičky .

- Pod venkovním schodištěm pro vstup na střechu bude provedeno osázení keři do sponu , lemované obrubníkem a ochranným madlem

17/ Vybavení nábytkem a doplňky

Venkovní prostor

Lavičky v provedení dřevo ocel – 4ks dle výběru architekta

Venkovní židle a stoly pro kiosky – set 4+1+slunečník 20x – provedení hliník  dle výběru architekta

1.NP

vstupní hala – recepce a pokladna, pult a pracovní stoly v provedení nerez a lamino,

2     pracovní židle dle výběru architekta

nerezový program doplňků /květníky, koše/ pro zátěžový provoz, dle výběru architekta

šatny – nábytek Technobank dle výběru architekta

| celosvařovaná skrín s deseti uzamykatelnými schránkami na předlavičce | ks95 |
| --- | --- |
| rozměry:v 1900(1550) x š 500 x h 710(400) mm |  |
| rozměr schránky:v 300 x š 250 mm |  |
| skříňky budou v sestave 5ti skříní, tzn. 50 schránek - jedna stěna |  |
| uzamykání:10x mincovní zámek na 10 Kč s možností |  |
| přestavení na EURO |  |
| barva:nerezová ocel |  |
| předlavicka - sedák masiv buk- pruhy |  |
| lavice do převlékáren - letní šatny |  |
| Nerezová šatnová lavice s opěradlem a háčky, 1800(420)x1300x430mm, | 3 |
| Nerezová šatnová lavice s opěradlem a háčky, 1800(420)x1700x430mm, | 1 |

- vybavení převlékacích kabin provedení dtto

WC a sprchy – nerezový program doplňků /zásobníky, sušiče, háčky, držáky, koše/ pro zátěžový provoz, dle výběru architekta

denní místnosti zaměstnanců – odpočivný nábytek a standardní šatní skříňky a 2 kuchyňky pro 2x15 zaměstnanců

kanceláře vedení – standardní kancelářský nábytek pro 4 osoby, kuchyňka, dle výběru architekta

2.NP

vstupní hala– recepce a pokladna-pult a pracovní stoly v provedení nerez a lamino, 2 pracovní židle dle výběru architekta

- odpočivný nábytek pro návštěvníky – křesílka a stolky 12+4 ks, provedení nerez a dřevo dle výběru architekta

- nerezový program doplňků /květníky, koše/ pro zátěžový provoz, dle výběru architekta

šatny – nábytek Technobank dle výběru architekta

| Celosvarřvaná, čtyřdvéřová šatní skříň na předlavicce, ocel z nerezu, rozměry: v 2085(1730) x š 600 x h 810(500) mm | ks212 |
| --- | --- |
| čtvercové větrací prolisy v řadách |  |
| v každém oddělení - pod stropem tyčka na ramínko s háčky |  |
| uzamykání:4x mincovní zámek na 10 Kč s možností |  |
| přestavení na EURO |  |
| barva:nerezová ocel |  |
| předlavička - sedák masiv buk- pruhy |  |
| lavice - "zimní provoz" |  |
| Nerezová šatnová lavice s opěradlem a háčky, 1800(420)x1200x430mm, | 10 |
| lavice do "L"-vstupní koridor |  |
| Nerezová šatnová lavice do "L"(bez opěradla), - 4kusy | 1 |

- vybavení převlékacích kabin provedení dtto

WC a sprchy – nerezový program doplňků /zásobníky, sušiče, háčky, držáky, koše/ pro zátěžový provoz, dle výběru architekta

místnost plavčíka a ošetřovna – standardní účelový nábytek dle výběru architekta

18/ koordinace a vazby

Před zahájením stavby musí být vyhledány , vytýčeny , ochráněny před poškozením či odpojeny stávající inženýrské sítě ve styku se stavbou  . Stávající bazén bude vypuštěn a ochráněn před poškozením , staveniště bude oploceno .

Ve výkresech architektonicko – stavebního řešení jsou koordinovány dílčí projekty . Umístění instalací a prostupů je nutno provést v souladu s touto koordinací a ne pouze podle profesních výkresů .

Do železobetonové konstrukce budou osazeny chráničky s pevnou přírubou a kotevní desky . Umístění bude vytýčeno dle polohy zdí a příček .

V případě nejistoty  bude ihned přizván projektant .

Základové spáry , podkladní vrstvy pod podlahy a dlažby , způsob hutnění , použitý materiál do zásypů a pod budou přebírány v rámci inženýrsko-geologického sledování .

Výrobní dokumentace budou koordinovány stavbou a konzultovány AD a odsouhlaseny projektantem a investorem .

19/ bezpečnost práce a zdraví

Při provádění bude dbáno na dodržování bezpečnosti práce . Před zahájením zemních prací je nutno vyhledat a vytýčit veškeré inženýrské stávající sítě v dotčeném území , v případě nejistoty budou výkopy prováděny ručně  . Stavba bude ohrazena . Napojení na sítě bude provedeno po dohodě s jejich majiteli či správci . Stavba je povinna dodržovat hygienické normy a předpisy , veškeré platné normy , vyhlášky a předpisy a podmínky úřadů . Při stavbě bude dbáno aby nedošlo k poškození majetku cizích osob . Součástí projektu jsou i jeho profesní části . Při souběhu a křížení sítí bude dodržena norma prostorového uspořádání sítí  .

V případě nejistoty bude postupováno tak , aby byla zachována bezpečnost .

20/ vodotěsné izolace, výpočtová příloha , skici detailů prostupů , střechy , napojení isolací na stávající konstrukci SO-08

21/klempířské výrobky pro kouřovody a VZT

Pro odkouření kotlů do komínů bude provedeny vodorovné rozvody v kotelny a vnitřní plášť komínů včetně všech prvků a isolací , pro nasávání a výdechy VZT budou provedeny vnitřní rozvody včetně všech doplňků a isolací . Na tyto prvky provede dodavatel výrobní přípravu a předá své požadavky zámečnické firmě .

22/ poznámky

Navržená přestavba je technicky a esteticky náročná a její úspěch závisí na striktním dodržování technologické kázně .

Na tamponáž , ocelové konstrukce , zámečnické konstrukce , opláštění , klempířské konstrukce , výplně otvorů a pod. musí dodavatel zajistit zpracování dodavatelské dokumentace . Dodavatelskou dokumentaci a projekt technologického postupu výstavby musí dodavatel konzultovat v odsouhlasit s HIP.

Dále je nutno zajistit hydrogeologické sledování založení stavby , blíže popis viz bod 1./

V případě nejistoty je nutno ihned kontaktovat projektanta .

Rozměry všech výrobků budou před jejich výrobou ověřeny na stavbě . Design bude potvrzen po odsouhlasení vzorků na stavbě a to jak  projektantem , tak i investorem .

Projekt neobsahuje EZS , vytrubkování a provedení vedení pro  EZS a pokladní a odbavovací systém bude řešen na stavbě dodavatelskou firmou .

23/Pokladní a odbavovací systém

Pokladní systém Abbest je plně elektronický systém pokladen, u kterých je vydávání lístků registrováno a který zvyšuje rychlost a efektivitu prodeje vstupenek. Systém umožňuje zavedení skupinových slev, časových pásem, prodeje doplňkových služeb a při prodeji výrazně snižuje chyby obsluhy pokladny uváděním částek k vracení za přijaté bankovky vyšších hodnot.

Pokladní systém je založen na principu hvězdicové topologie, kde jsou k centrálnímu počítači připojeny jednotlivé pokladny, které po uskutečnění všech prodejů informují centrální jednotku a před každou stornovací akcí se centrální jednotky naopak dotazují. Jednotlivé poklady jsou realizovány běžnými low-end počítači (PC/. Jednotlivá PC –pokladny jsou propojeny sítí na bázi Ethernet 10Mb/s). Pokladna se dodává s barevným monitorem 17“, klávesnicí a myší. Pokladny jsou napájeny přes zálohovaný napájecí zdroj. K pokladnám jsou připojeny termotiskárny (termotiskárny doporučujeme z důvodů nízkých nákladů na údržbu) na tisk pokladních bloků.

Pokladny jsou provozovány na systému Windows 98CZ SE od společnosti Microsoft. Vlastní programové vybavení pro provoz pokladen je realizováno v prostředí Visual Studio od společnosti Microsoft. Zálohování je realizováno na centrálním počítači, kdy se zálohují i protokoly všech v systému zapojených pokladen. V případě menších realizací, bez centrálního počítače, je zálohování realizováno na vybrané pokladně, která přejímá funkci centrální jednotky. Pokladny vybavit elektricky otvíratelnou peněžní zásuvkou (komunikace přes RS232C s danou pokladnou) na hotovost s cílem zvýšení ochrany. Informační display je připojen k pokladně přes RS232C.

Funkcí odbavovacího systému je zabezpečit pouze vstup pro platící návštěvníky, výstup pouze návštěvníků, kteří uhradili veškeré čerpané služby a poskytování dalších služeb jen těm, kteří je mají zaplaceny.

Odbavovací systém Abbest funguje na základě jednoznačně identifikovatelných vstupních klíčů (chip). Ke zvolenému typu klíčů jsou instalovány čtecí zařízení k jednotlivým turniketům a platebním místům. Systém sleduje pohyb návštěvníka v areálu, měří čas jeho pobytu a eviduje čerpané služby. Při odchodu návštěvník navštíví pokladnu, ve které dojde k vyrovnání zaplacených a čerpaných částek (nedoplatek/přeplatek) a odevzdá zvolený typ vstupního klíče

Odbavovací systém rozeznává tyto kategorie návštěvníků:

- běžný návštěvník

- návštěvník s permanentní vstupenkou

- skupinový návštěvník (např. školní třída či sportovní výprava)

- obsluha areálu, údržba a ochranka

- mimořádný návštěvník (např. policie, hasiči, záchranná služba)

Součástí odbavovacího systému je rovněž vícejazyčná informační tabule pro návštěvníky viditelně umístěná u pokladen, popisující způsob vstupu do placených prostor, způsob opuštění prostor a princip vypořádání nedoplatků/přeplatků u výstupní pokladny.

Pro kontrolovaný vstup slouží nerezové elektromechanické tříramenné turnikety se zábranou proti zranění procházejících osob a hydraulickým tlumením doběhu ramene. Turnikety jsou napájeny 24 V DC a jsou pevně uchyceny k podlaze. Dálkové ovládání je prostřednictvím spínaných bezproudových kontaktů (pro oba směry). K turniketu je pevně připojeno potřebné čtecí zařízení. Obdobnou funkci plní pro návštěvníky s dětským kočárkem a tělesně postižené elektromechanická branka, která je rovněž vybavena vhodně umístěným snímacím zařízením

Jako výstupní zařízení slouží elektromechanická branka (shodná s brankou pro kočárky a tělesně postižené). Otevírá se elektricky na pokyn obsluhy pokladny po vyrovnání účtu návštěvníkem. Otevřít branku je možné až po načtení identifikačního klíče návštěvníka, aby se zamezilo vypouštění návštěvníků bez vyrovnání účtu.

### 24/Informační systém

Venkovní – světelná tabule s programem služeb a otevírací dobou, provedení podléhá schválení architekta

Vnitřní – označení dveří a základních směrů a služeb pro návštěvníky, typový systém v provedení hliník dle výběru architekta- návrh interiéru

## 25/Dekorace a reklama

Venkovní – logo a nápis na fasádě,– provedení plexi + příprava na doplnění neonovou trubicí, příprava na dekoraci modrá linie na fasádě a rohovém pylonu z neon trubic, provedení podléhá schválení architekta

Vnitřní – světelný objekt ve vstupní hale, v rámci této etapy pouze příprava napojení na el.rozvody, realizace až před uvedením do celoročního provozu. Provedení podléhá schválení architekta

V Praze 12.2002

Vypracovali : Ing. Josef Mareš a Ing. arch Martin Rybář

Stavba : Plavecký areál Petynka

2.etapa – přestavba šaten

Objekt : SO-18 Úpravy zeleně

Zakázka : 04.2002

Stupeň : prováděcí projekt

Část : architektonicko-stavební řešení

Datum : 12.2002

Vybavení dokumentace

18 - 01 – Technická zpráva

11 Celková situace 1 : 500

12 Situace 1 : 200

pozn : celková situace a situace viz souhrnná část

a/Před prováděním stavby budou přesazeny 2ks stávajících javorů 7 ks thůjí

b/V rámci SO – 10 Šatny vodních sportů jsou navrženy následující úpravy:

- úprava svahu před jižní fasádou – extenzivní zeleň – skalníky , rozchodníky , netřesky

- výsadba 2 stromů ve vstupní části – acer palmatum globosum v okruží – 2ks

- výsadba stromů v atriu – acer palmatum v okuží – 1ks

- osazení okrasného balvanu v atriu

- výsadba keřů do sponu pod venkovním schodištěm na střechu – keře spirea

- extenzivní střešní zahrada  - zatravněná střecha  s lokálními keři

c/ před kioskem SO – 09  je navržena úprava svahu – osázen keři spirea do sponu

d/ do zpevněných ploch  SO-17 areálové zpevněné plochy a opěrné zdi budou vysazeny

- u paty a koruny zdí přísavníky

- do zpevněných ploch do okruží – 5ks acer palmatum globosum

e/ bude provedena oprava ploch u nově budovaných objektů a zničených ploch po stavbě , plochy budou osety travním semenem .

Dodavatel zajistí kotvení stromků , jejich zálivku a ošetření ploch a keřů , rozsah a doba bude určená smlouvou mezi investorem a dodavatelem  sadovnických úprav .

Na zeleň bude provedena příprava dodavatele , dodavatel seznámí investora a AD s provedením  sadovnických úprav před jejich definitivním provedením .

Sadovnické úpravy  jsou zakresleny v situacích a v SO-10 .

Vypracoval : 12.2002 Ing. Josef Mareš a Ing.Arch. Martin Rybář