D.1.1.2.1     TABULKA SKLADEB PODLAH

P1a – skladba

m.č.101 – 2,73m2

- rohož čistící zóny hrubá - rohož čistící zóny z 100% PP zataveného do měkčeného

PVC tl.16mm

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 tl. 84mm ( 62mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P1b – skladba

m.č.102 – 1,95m2

- rohož čistící zóny jemná - rohož čistící zóny z 100% PP zataveného do

měkčeného PVC tl.13,5mm

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 tl. 84mm ( 62mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P2 – skladba

m.č.101 – 7,06m2, m.č.102 – 38,24m2, 104, 105, 114, 116

- keramická dl. slinutá velký formát, cementová spárovací hmota tř. CG 2WA

- jednokomponentní lepící malta třídy C2 TE S1

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 tl. 84mm ( 62mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P2i – skladba

m.č.115

- dtto P2 + reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2mm

P3 – skladba

m.č.122, 209c

- podlahový uzavírací PU nátěr protiskluzný

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 tl. 60mm

- EPS 150S ( λD=0,035W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.140mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P4 – skladba

m.č.117, 118a-119c

- keramická dl. slinutá střední formát chemicky odolná ( do 300/300mm )

epoxidová spárovací hmota

- jednokomponentní lepící malta třídy C2 TE S1

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 tl. 65mm

- pěnobeton – 500kg/m3, pevnost v tlaku min.>1,0 MPa  tl. 120mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P5 – skladba

m.č.106, 106a, 106b, 107, 120

- podlahový uzavírací PU nátěr protiskluzný

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 tl. 65mm

- pěnobeton – 500kg/m3, pevnost v tlaku min.>1,0 MPa  tl. 135mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P6 – skladba

m.č.109, 11a+b, 112, 113, 121c

- podlahový uzavírací PU nátěr protiskluzný

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 tl. 65mm

- pěnobeton – 500kg/m3, pevnost v tlaku min.>1,0 MPa  tl. 695mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P7 – skladba

m.č.108a-d

- bazénová fólie tl. 1,5mm – viz bazénová technologie

- vyrovnávací stěrka CT-C30-F7-B1,5 do 3mm

- prostý beton spádovaný k odtoku C20/25 X0 hlazený tl. 200-270mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P8 – skladba

m.č.103, 110

- podlahový uzavírací PU nátěr olejuvzdorný

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- vyrovnávací stěrka CT-C30-F7-B1,5 do 3mm

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P10 – skladba

m.č.165

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- systém. vláknocem. spádový potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 10 - 60mm hlazený dřevem

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 TL.74mm ( 52mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

- silikátový bezchloridový krystalizační nátěr dle ČSN EN 1504-2, cca 0,8kg/m2

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P11 – skladba

m.č.165

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- systémový vláknocem. potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 60mm hlazený dřevem

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 TL.74mm ( 52mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

- silikátový bezchloridový krystalizační nátěr dle ČSN EN 1504-2, cca 0,8kg/m2

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P12 – skladba

m.č.202g, 202j

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- systém. vláknocem. spádový potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 75 - 105mm hlazený dřevem

- 2x silnovrstvá PE fólie (tl. 200 µm)

- 2x EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

- dvě vrstvy betonových zdících tvárnic s plnou ložnou plochou výšky 200mm

z vibrolisovaného betonu C40/50 na cem. maltu

- silikátový bezchloridový krystalizační nátěr dle ČSN EN 1504-2, cca 0,8kg/m2

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky

P13 – skladba

m.č.202c

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- systém. vláknocem. spádový potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 5 - 49mm hlazený dřevem

- cementový adhezní můstek - nátěr

- ž.b. prefabrikátová deska

P14 – skladba

m.č.204, 216, 324

- impregnační bezbarvý nátěr

- železobetonový prefabrikát

P15 – skladba

m.č.209b+e+f

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- vyrovnání tvaru PCC-R3 maltou vyztuženou vlákny vhodnou pro opravy betonových

konstrukcí s kompenzovaným smrštěním – prům. tl. 15mm

- cementový adhezní můstek - nátěr

P16 – skladba – obklad dna a bolů bazénové vany

m.č.209d

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- vyrovnání tvaru PCC-R3 maltou vyztuženou vlákny vhodnou pro opravy betonových

konstrukcí s kompenzovaným smrštěním – prům. tl. 25mm

- cementový adhezní můstek - nátěr

P17 – skladba

m.č.230a-e

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

cementová spárovací hmota tř. CG 2WA

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- samonivelační stěrka CT-C30-F7-B1,5-RWA20 – prům. tl. 15mm

- cementový adhezní můstek – nátěr

P18 – skladba

m.č.230a-e

- keramická dl. slinutá terasová tl. 20mm, 600/600mm, tř. protiskluznosti B

- gumové terče + kladecí lože – štěrkodrť fr.4-8 – 50mm

- hutněné drcené kamenivo fr. 8-16mm – 50mm

- hutněné drcené kamenivo fr. 0-63mm – 250mm

- hutněná zemní pláň

P19 – skladba

m.č.257a+b

- sportovní povlaková krytina skládaná z dílců s rybinovým zámkem min. tl.8mm,

A+ třída VOC emise, Bfl,s1, zvuk. izol. min. 13dB, Tvrdost Shore A > 75,

Odolnost proti otlakům < 0,1

- samonivelační stěrka CT-C30-F7-B1,5-RWA20 – prům. tl. 7mm

- systém. vláknocem. potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 85mm hlazený dřevem

- systémová deska podlahového topení z PS folie bez tepelněizolační vrstvy

pro rozteč á 50mm

- velmi tuhá deska z kamenné vlny MW-EN 13162-T7-CP2-DS(70;-)-CS(10)30

pro užitné zatížení podlahy do 5kN/m2 – tl. 30mm

P20 – skladba

m.č.257a+b

- rigidní vinylové dílce zámkové třídy 33/42, celk. tl.6mm tl. nášlapné vrstvy 0,55mm

s integrovanou akustickou podložkou, zvuk. izolace 19dB

- samonivelační stěrka CT-C30-F7-B1,5-RWA20 – prům. tl. 4mm

- systém. vláknocem. potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 77mm ( 55mm nad deskou podl.

topení ) hlazený dřevem

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- velmi tuhá deska z kamenné vlny MW-EN 13162-T7-CP2-DS(70;-)-CS(10)30

pro užitné zatížení podlahy do 5kN/m2 – tl. 30mm

P21 – skladba

m.č.257a+b

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

cementová spárovací hmota tř. CG 2WA

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- systém. vláknocem. potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 77mm ( 55mm nad deskou podl.

topení ) hlazený dřevem

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- velmi tuhá deska z kamenné vlny MW-EN 13162-T7-CP2-DS(70;-)-CS(10)30

pro užitné zatížení podlahy do 5kN/m2 – tl. 30mm

P22 – skladba

m.č.202b

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- cementový adhezní můstek - nátěr

- ž.b. prefabrikát schodišťového ramene

P23 – skladba

m.č.305a+b

- rigidní vinylové dílce zámkové třídy 33/42, celk. tl.6mm tl. nášlapné vrstvy 0,55mm

s integrovanou akustickou podložkou, zvuk. izolace 19dB

- samonivelační stěrka CT-C30-F7-B1,5-RWA20 – prům. tl. 9mm

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 TL.84mm ( 62mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

P24 – skladba

m.č.303a, 304, 306a-c, 307, 308, 312, 314

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- cementový adhezní můstek - nátěr

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 TL.84mm ( 62mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

P25 – skladba

m.č.309a-c, 310

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- cementový adhezní můstek - nátěr

- systém. vláknocem. spádový potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 64-84mm ( 42-62mm nad

deskou podl. topení ) hlazený dřevem

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

P26 – skladba

m.č.311a-d

- keramická dl. slinutá, tř. protiskluznosti / B nebo C

epoxidová spárovací hmota

- dvoukomponentní lepící malta třídy C2 TE S2

- reaktivně tuhnoucí hydroizolační silikátová stěrka – cca 2,5mm

+ paropropustná elastická ( 600% roztažnost ) těsnící páska do rohu

- systém. vláknocem. spádový potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 5-55mm hlazený dřevem

- cementový adhezní můstek - nátěr

- samonivelační betonový potěr CT-C30-F6 TL.84mm ( 62mm nad deskou podl. topení )

- systémová deska podlahového topení s ochranou proti vlhkosti PS fólií tl.11/33mm

( tř. jak. PST-TK 5000, max. zat. 5 kPa, λ=0,035W/mK ) pro rozteč á 50mm

- EPS 150S grafit ( λD=0,031W/mK, napětí v tlaku CS(10)150 ) tl.90mm

P27 – skladba

m.č.320a-e

- protiprašný penetrační nátěr ( PU nebo epoxid ) dle technika výrobce desek

- podlahový dílec slepený z dvou sádrovlák. desek s posunem o 50mm tl. celk. 25mm

velikost dilatačních polí určí technik výrobce na stavbě

- tuhá deska z kamenné vlny MW-EN 13 162-T5-CS(10)50-TR7,5-PL(5)500 tl. 120mm

P28 – skladba

m.č.321, 322, 325 a+c

- podlahový uzavírací PU nátěr odolný ropným látkám vytažený 300mm na stěny včetně

pružné bandáže koutu

- samonivelační stěrka CT-C30-F7-B1,5-RWA20 pro vyrovnání vzepětí předepnutých

dutinových stropních panelů – do tl. 20mm

- cementový adhezní můstek – nátěr

P28a – skladba

m.č. 325d – zdvojená podlaha viz zámečnické výrobky

- plechový profil B z plechu o průřezu C prostupné pro kapaliny s protiskl. výstupky

z žárově pozinkované oceli 10ks 50/200/2 + 2ks 50/150/5 dl. cca 1600mm vzájemně

sešroubované s podložkou tl. 2mm

- záchytná vana svařovaná z PP desek tl. cca 8mm výšky 300mm s lemem š. 50mm

pro osazení plechových roštů ukončeným bočnicí výšky 100mm – cca 8,2m2 desek

- podlahový uzavírací PU nátěr odolný ropným látkám vytažený 300mm na stěny včetně

pružné bandáže koutu

- samonivelační stěrka CT-C30-F7-B1,5-RWA20 pro vyrovnání vzepětí předepnutých

dutinových stropních panelů – do tl. 20mm

- cementový adhezní můstek - nátěr

P29 – skladba

m.č. 325b – dl.3625mm š. 1275mm

- podlahový uzavírací PU nátěr odolný ropným látkám vytažený 300mm na stěny včetně

pružné bandáže koutu

- systém. vláknocem. spádový potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 20-302mm hlazený dřevem

- cementový adhezní můstek – nátěr

m.č. 325b – dl.1775mm š. 1275mm

- podlahový uzavírací PU nátěr odolný ropným látkám vytažený 300mm na stěny včetně

pružné bandáže koutu

- systém. vláknocem. spádový potěr tř. CT-C30-F6-B0,5 tl. 52-102mm hlazený dřevem

- jedna vrstva pórobetonových tvárnic tl. 250mm

P30 – skladba – předložené schodiště

m.č. 315b

- betonový schodišťový blok natur – tryskaný 1500/350/150mm – 8ks

+ podestová deska 1500/700/150

- žárově pozinkovaná ocelová konstrukce dvou schodnic a zábradlí

cca 11m U200 + cca 9,6m L100/50/6 + cca 58m tyče 50/8 + cca 6,3m tyče 50/20

+ 40ks nerezových šroubů 100/8 – hmotnost celkem cca 530kg

P31 – skladba

m.č.315a

- keramická dl. slinutá terasová tl. 20mm, 600/600mm, tř. protiskluznosti B

kladená na gumové terče a ocelovou konstrukci terasy – viz zámečnické výrobky

P32 – skladba

m.č. 325d

- plechový profil B z plechu o průřezu C prostupný pro kapaliny s protiskl. výstupky

z žárově pozinkované oceli 10ks 50/200/2 + 2ks 50/150/5 dl. cca 1600mm vzájemně

sešroubované s podložkou tl. 2mm

- podlahový uzavírací PU nátěr odolný ropným látkám vytažený 300mm na stěny včetně

pružné bandáže koutu

- samonivelační stěrka CT-C30-F7-B1,5-RWA20 – prům. tl. 3mm

- cementový adhezní můstek – nátěr

- ž.b. deska hlazená, nebo zbrousit výstupky