# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava bytu náměstí Svobody 728/1, byt č.20, dveře č.54, 6.NP,

4. schodiště

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o výměnu a opravu podlahových krytin, opravu omítek, obkladů, výměnu rozvodů ZTI v kuchyni, koupelně, komoře a na WC, opravu rozvodů elektro. Světlá výška v místnostech bude zachována.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se keramická dlažba a obklad v kuchyni, koupelně a na WC. Odstraní se dlažba ve spíži.

### V obývacím pokoji, ložnici, pracovně, dětském pokoji a v předsíni se odstraní vlysové podlahy a lišty. Demontují se rozvody ZTI v kuchyni, koupelně, komoře a na WC. Dále se demontuje vana, umyvadlo, bidet, mísa wc, výlevka a dvojdřez v kuchyni s příslušnými bateriemi. Demontují se i rozvody elektro. Pro vodiče nové elektroinstalace budou ve stěnách a stropech vyfrézovány drážky.

### PŘÍČKY

### Zazdí se nádržka závěsného WC v koupelně a na WC a obezdí se vana.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně, na WC a v kuchyni. Ostatní plochy stěn, stropů a příček budou potaženy štukem.

### PLYNOINSTALACE

Odstraní se přívod ke sporáku v kuchyní a zaslepí se.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Provede se vodorovná izolace podlahy v koupelně a na WC s vytažením soklíku 100mm na zdivo. V koupelně se provede svislá izolace do výšky 2,2m na stěnách u vany.

### UT

Provede se demontáž a zpětná montáž radiátoru v koupelně a na WC.

### ZTI

Po demontáži původních rozvodů budou v kuchyni, komoře, koupelně a na WC provedeny nové rozvody ZTI. Vymění se vodoměry. Namontují se 2 nové závěsné WC, vana, dvojumyvadlo a baterie.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Vymění se jističe v bytové rozvodnici. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro sporák a pro myčku. Do komory bude proveden samostatný přívod pro pračku, ke vstupu samostatný přívod pro bytovou stanici. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách.

Bude doplněn bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkami.

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání na WC, v koupelně a v šatně bude původními okny.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Na oknech a vestavěných skříních budou seřízena kování. Na všech vnitřních dveřích se provede vyčištění klik a štítků. Opraví se kování skříní a křídlo dveří skříně v dětském pokoji. Vymění se dveřní prahy. Doplní se replika původního kování dveří mezi ložnicí a obývacím pokojem a dveří skříně v komoře. Police ve spíži se demontují k provedení výměny dlažby a potom se namontují zpět.

PODLAHY Z DLAŽDIC

V kuchyni, koupelně, spíži a na WC bude položena keramická dlažba. Provede se podkladní vyrovnávací stěrka.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad se provede v koupelně do výšky 2,1m a na WC do výšky1,25m. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

### PODLAHY POVLAKOVÉ

### Provede se nová podlaha v komoře včetně vyrovnávací stěrky.

### PODLAHY SKLÁDANÉ

### Vlysové podlahy budou provedeny nové včetně olištování.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován. Všechny zárubně, dveře a skříně budou natřeny. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou při provádění maleb zakryty.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002).

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 30.4.2020                                                                                     Ing. Ladislav Konečný