# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava bytu náměstí Svobody 728/1, byt č.11, dveře č.31, 4.NP,

2. schodiště

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o výměnu a opravu podlahových krytin, opravu omítek, obkladů, výměnu rozvodů ZTI v kuchyni, koupelně a na WC, opravu rozvodů elektro. Světlá výška v místnostech bude zachována.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se keramická dlažba a obklad v koupelně a na WC.

### V obývacím pokoji, ložnici, dětském pokoji a v předsíni se odstraní poškozená část podlahové krytiny a lišty. Demontují se rozvody ZTI v kuchyni, koupelně a na WC. Dále se demontují rozvody elektro. Pro vodiče nové elektroinstalace budou ve stěnách a stropech vyfrézovány drážky.

### PŘÍČKY

### Zazdí se nádržka závěsného WC a obezdí vana.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně a na WC a po odstraněných obkladech v kuchyni .Ostatní plochy stěn, stropů a příček budou potaženy štukem.

### PLYNOINSTALACE

Nemění se.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Provede se vodorovná izolace podlahy v koupelně a na WC s vytažením soklíku 100mm na zdivo. V koupelně se provede svislá izolace do výšky 2,2m na stěnách u vany.

### UT

Provede se demontáž a zpětná montáž radiátoru v koupelně, kuchyni a na WC.

### ZTI

Po demontáži původních rozvodů budou v kuchyni, koupelně a na WC provedeny nové rozvody ZTI. Vymění se vodoměry. Namontuje se nové závěsné WC, nové WC s bidetovou tryskou, vana, umyvadlo a baterie.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Vymění se jističe v bytové rozvodnici. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro sporák, pračku a myčku. Ke vstupu bude samostatný přívod pro bytovou stanici. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách.

Bude doplněn bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkami.

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání na WC, v koupelně a v šatně bude původními okny.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Na oknech a vestavěných skříních budou seřízena kování. Vyčistí se kliky a štítky. Opraví se kování skříní. Na vstupních dveřích se provede nové čalounění. Opraví se okenní žaluzie.

PODLAHY Z DLAŽDIC

V koupelně a na WC bude položena keramická dlažba. Provede se podkladní vyrovnávací stěrka.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad se provede v koupelně do výšky 2,1m a na WC do výšky 2,1m. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

### PODLAHY POVLAKOVÉ

### Neprovádí se.

### PODLAHY SKLÁDANÉ

### Vlysové podlahy budou opraveny na poškozených místech. Celoplošně se přebrousí a nalakují. Provedou se podlahové lišty.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován. Všechny zárubně, dveře a skříně budou natřeny. Provede se nátěr oken v koupelně, na WC a v kuchyni na balkon. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou při provádění maleb zakryty.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002).

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 4.9.2020                                                                                     Ing. Ladislav Konečný