Název:

MŠ Libocká

celková rekonstrukce stávající vily a přístavba objektu mateřské školy

Zakázkové číslo:	22-01-33

Profese: 	prostorová akustika

Dokument:	příspěvek do souborné technické zprávy STZ

Stupeň projektové dokumentace:	studie

Datum:	květen 2022

Revize:	00

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrádek

AVETON s.r.o.

Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9

tel.: 	+420 731 463 403

e-mail.:	hradek@aveton.cz

web.: 	www.aveton.cz

IČ: 	02436647

DIČ: 	CZ02436647 
Obsah:

1.	Základní údaje	3

1.1.	Výchozí údaje a podklady	3

1.2.	Použité normy a literatura	3

2.	Prostorová akustika	4

2.1.	Požadavky na akustické parametry	4

2.2.	Závěrečné zhodnocení:	4

# Základní údaje

# Výchozí údaje a podklady

- výkresová dokumentace

- ústní informace předané při jednáních se zástupcem objednatele

# Použité normy a literatura

- ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady – únor 1998

- ČSN 73 0527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely – březen 2005

- Vaverka, J., kol.: Stavební fyzika 1 - urbanistická, stavební a prostorová akustika, nakladatelství VUTIUM, Brno 1998.

- Hrádek, T., Tuček, J.: Katalog akustických prvků, nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2011, ISBN 978-80-7331-316-6

# Prostorová akustika

# Požadavky na akustické parametry

Pro akusticky náročné prostory vyžadují jak normy ČSN 73 0525 a 73 0527, tak i praktické zkušenosti, speciální akustickou úpravu z důvodu snahy o dosažení vhodných akustických podmínek. Splnění požadavků ČSN 73 0527 je závazné dle vyhlášky 343/2009 sbírky zákonů ČR. V případě denních místností a heren MŠ je hlavním cílem snížit celkovou hladinu akustického tlaku a dosáhnout dobré srozumitelnosti mluveného slova.

Předpis pro zmíněné denní místnosti a herny MŠ dle normy ČSN 73 0527 je definován předepsanou aplikací širokopásmového akustického podhledu, což je podhled, vykazující vážený činitel zvukové pohltivosti αw ≥ 0,8.

Objekt stávající vily – akusticky náročné prostory:

- Šatna – A-1.03 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Jídelna/herna – A-1.04 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Herna – A-1.05 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Herna - A-1.06 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Hala/knihovna- A-2.03 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Jídelna/herna - A-2.04 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Herna - A-2.07 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Herna - A-2.08 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Sborovna - A-3.05 – aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8 na téměř celou vodorovnou plocha stropu

Přístavba objektu MŠ – akusticky náročné prostory:

- Herna – B-1.07 – celoplošná aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8

- Herna – B-2.07 – aplikace širokopásmově pohltivého akustického akustický podhled s αw ≥ 0,8 na celou vodorovnou plocha stropu

# Závěrečné zhodnocení:

Všechny výše uvedené akustiky náročné prostory splňují navrženými akustickými úpravami závazný požadavek normy ČSN 73 0527 a tím pro budoucí provoz zajišťují vhodné, akusticky přívětivé prostředí.