- Dokumentace objektů

NÁZEV AKCE

Rekonstrukce sportovního areálu

STAVEBNÍK

ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 16000 Praha 6

HLAVNÍ PROJEKTANT

ELLMA s.r.o.

Ing. Lukáš Luža

B. Němcové 358, 68333 Brankovice

IČO:08252599, DIČ: 08252599

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Lukáš Luža

Autorizace 1006162

Obor IP00

STUPEŇ PROJEKTU

stavební povolení

ÚNOR 2023

Obsah

D.	technická zpráva	2

D.1.	dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	2

D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	2

D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení	5

D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení	5

D.1.4.	Technika prostředí staveb	5

D.2.	Dokumentace technických a technologických zařízení	5

# technická zpráva

# dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

## Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

Architektonické, výtvarné materiálové, dispoziční a provozní řešení

Stavební úpravy sportovního areálu jsou děleny na 4 stavební objekty SO01-SO04. Podrobný popis ke všem stavebním objektům je uveden níže. Mimo hlavní objekty dojde k úpravě vstupní brány ke hřišti pro veřejnost, dále k vybudování oplocení okolo tohoto hřiště. Jedno pole oplocení zůstane rozebíratelné z důvodu přesunu sportovních prvků atd. Toto pole bude opatřeno zámkem na klíč.

V rámci revitalizace zeleně bude nutné provést prořez vzrostlých keřů, prorůstající zeleně. Dále bude nutné při úpravě areálu odstranit altán a na jeho místě se umístí ping pongový stůl demontovaný u basketbalového hřiště. Na obou tribunách se vymění stávající sedačky novými dřevoplastovými prkny na podkladním roštu.

Lezecké stěny se přemístí na plochu po minigolfu za fotbalové hřiště.

Bezbariérové řešení stavby

Bezbariérové řešení stavby není vyžadováno. Stavba je bezbariérová.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Při stavebních úpravách objektu se šatnami, nedojde k zásahům do nosné konstrukce budovy. Vše zůstane beze změny, dojde k odstranění stávajících příček a nahrazení novými (rozsah dle výkresové dokumentace).

ÚVOD

Povinností zhotovitele prací je, aby se podrobně seznámil s veškerou dokumentací a prodiskutoval její obsah s dotčenými stranami. Žádné nároky na základě chybějících znalostí technologií, výrobků, postupů a revizí nemohou být uznány. Po odsouhlasení objednatelem může být vybrán jiný výrobek (výrobce), pokud jeho standard bude odpovídat standardům materiálu uvedeným v této PD. V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce anebo v případě, že zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí být předložen jeho technický popis ke schválení projektantovi.

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002, Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011).

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

SO01 – PROVOZNÍ OBJEKT

Svislé konstrukce (dle ČSN 73 2310)

Veškeré svislé nové konstrukce budou tvořeny zdivem z přesných tvárnic porobeton tl. 150mm.

Vodorovné konstrukce

Všude v objektu budou spuštěny nové SDK podhledy, které budou doplněny minerální vatou tl. 100 mm a dále parotěsnou vrstvou. SDK desky budou mít tl. 15 mm a v místech se zvýšenou vlhkostí budou ze zelených impregnovaných desek. Jiné vodorovné konstrukce se nedělají.

Úpravy povrchů, omítky, obklady

Na stěnách se opraví a provedou štukové omítky. V prostorách koupelen a WC bude aplikován keramický obklad do výšky 2m. V objektu jsou navrženy podlahy z keramických dlažeb. Betonové mazaniny budou doplněny v místě vybouraných příček a rozvodů ZTI v podlaze.

Izolace proti vodě (dle ČSN 73 0606)

Podlaha bude chráněna proti působení zemní vlhkosti hydroizolací z asf. pásů (při bourání a poškození bude HI vrstva doplněna). V hygienických prostorách bude pod dlažby a obklady provedena HI stěrka.

Bourací práce

V rámci stavebních prací dojde k vybourání obkladů, dlažeb, dveří, příček (viz. PD).

Výplně otvorů

Veškeré vnitřní dveře se v rámci projektu demontují, případně odstraní a budou nahrazeny buď novými anebo repasovanými. Budou namontována nová dveřní kování. Seřídí se venkovní výplně otvorů.

Nátěry

Nátěry zámečnických výrobků budou provedeny na kov se základním antikorozním a dvojnásobným emailovým nátěrem.

Malby

Malby stěn a stropů budou provedeny interiérovými disperzními barvami.

Vnitřní parapety

Vnitřní parapety budou zachovány.

Elektroinstalace

Vnitřní rozvody budou provedeny kabely CYKY umístěnými pod omítkou a v SDK podhledu. Domovní rozvaděč je umístěn v zádveří RD. Vymění se stropní svítidla.

ZTI

Provedou se nové rozvody vody a kanalizace pro nově umístěné zařizovací předměty.

UT

Vymění se otopná tělesa.

SO02 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ – 36,2 x 17m

Dojde k odstranění umělého trávníku, který bude nahrazen novým. V rámci stavby dojde také k vyspravení podkladních vrstev rozsahu dle skutečného stavu po odstranění poškozené povrchové vrstvy. Vymění se bednění oplocení a poškozená plotová pole. Provede se nové lajnování.

SO03 – ZVĚTŠOVANÉ HŘIŠTĚ – původně 16 x 27m, po zvětšení 35 x 16m

Stávající poškozený pryžový povrch hřiště bude odstraněn a nahrazen novou EPDM vrstvou.

Demontuje se výdřeva z fošen okolo hřiště a provede se nová. Demontuje se zámková dlažba pro

zvětšení hřiště včetně chodníku v prodlouženém rohu hřiště. Na pozemek za hřištěm bude možné

nyní projít po novém chodníku se schody u jídelny. Posunou se ocelové konstrukce

s basketbalovými koši a provedou se pro ně nové patky stejně jako pro stožáry doplněných svítidel.

Opraví se osazení stávajících uvolněných plotových sloupků. Doplní se odvodňovací žlaby po obvodu

hřiště. Doplní se oplocení hřiště a provede se příprava na výměnu osvětlení s rozšířením o 4 svítidla,

doplněná o přívod elektro a uzemnění.

Provede se nový povrch hřiště s lajnováním, pro rozšířenou část hřiště se provede nová podkladní

skladba. Namontují se nové basketbalové desky a koše. Na betonové zdi se doplní síť a opraví se její

nátěr. Přemístí se pingpongové stoly.

SO04 – HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST – 19 x 19,75m

Dojde ke stržení povrchové vrstvy a ta bude nahrazena novou EPDM vrstvou.  Vymění se poškozené skladebné vrstvy hřiště. V rámci stavby dojde také k oplocení hřiště, na které budou použity demontované plotové dílce z fotbalového hřiště. Jeden dílec bude vysazovací se zámkem. Na výšku 50 cm nad terén bude provedeno na oplocení bednění z prken. Zbourá se zděný objekt pokladny u vstupní brány a vybuduje se nový vstup na hřiště z přilehlé komunikace. Odstraní se horolezecké stěny a herní prvky – hrazda, šplh a žebřík. Za fotbalovými brankami se provede zvýšení oplocení s namontovanými sítěmi. Nově vznikne místo pro streetball. Na místo po demontovaném altánu se osadí pingpongový stůl. U vstupu se provedou v chodníku vyrovnávací schody. Provede se lajnování pro fotbal.

Mezi hřištěm a běžeckou dráhou se provede úzký chodník ze zámkové dlažby.

OSTATNÍ ROZPOČTY SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Opraví se nerovné plochy zámkových dlažeb.

Vymění se písek u běžecké dráhy pro skok daleký.

Demontuje se stávající altán.

Na tribunách se nahradí sedačky sedáky z dřevoplastových prken.

Provede se nové oplocení hřiště pro veřejnost a použitím plotových výplní z fotbalového hřiště.

Provede se demolice stávající vstupní pokladny.

Stávající zeleň se prořeže.

Výplně oplocení fotbalového hřiště budou nahrazeny sítí.

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

Po dokončení stavebních úprav, bude proveden celkový úklid. Všechny prostory budou při provádění prací denně udržovány v čistotě, pravidelným úklidem po celo dobu opravy.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Není nutné řešit, stavby jsou již povoleny a jsou v souladu se schváleným územním plánem Města Praha. Projektová dokumentace respektuje regulační podmínky daného místa.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, slunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

Větrání objektu je uvažováno jako přirozené (netěsnostmi oken, otevíravé křídla oken) s intenzitou výměny vzduchu min. n = 0,5. Osvětlení všech místností je řešeno uměle i přirozeně. Rozměry oken jsou dodrženy v doporučených plochách (min. 1/8 až 1/10 k ploše podlahy osluňované místnosti).  Při návrhu byly dodrženy platné normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Při běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí.

- Výkresová část

Je přiložena v projektové dokumentaci.

## Stavebně konstrukční řešení

V této fázi se neřeší.

## Požárně bezpečnostní řešení

Není nutné řešit.

## Technika prostředí staveb

Neřeší se.

# Dokumentace technických a technologických zařízení

Nejsou řešeny.

Vypracoval:

Ing. Lukáš Luža

B. Němcové 358, 68333 Brankovice

tel.: +420 777 637 414