# Specifikace díla - Popis funkcí parkovacího systému

# Příjezd vozidel

Příjezd vozidel na parkovací plochy bude regulován a řízen pomocí vjezdového terminálu, indukční smyčky pro automobily, indukční smyčky pro jednostopá vozidla, vjezdové závory, kamery na rozpoznání RZ. Pro případ poruchy systému by se vjezdová závora otevírala manuálně např. pomocí klíče.

Primárním systémem pro správu vjezdu do areálu bude RZ vozidla. Kamera umístěná u vjezdového terminálu načte značku vozu a vytiskne parkovací lístek s informací o RZ, lístek bude vytištěn po interakci s bezdotykovým tlačítkem. Systém na rozpoznání RZ bude kompatibilní se stávajícím pokladním systémem, případně i jinými pokladními systémy areálu koupaliště, komunikace bude oboustranně pomocí webových služeb pokladního systému.

Pokud z nějakého důvodu systém nemohl RZ načíst (znečištění nebo vozidlo není RZ vybaveno) vydá vjezdový terminál parkovací lístek bez informace o RZ. Identifikace takového vozu proběhne na základě jiné metody např. pořadového čísla lístku. Tento lístek bude sloužit po zaplacení k otevření závory.

Při průjezdu jednostopého vozidla bude systém pracovat stejně jako v případě nenačtení RZ. V parkovacím systému a na parkovacím lístku bude zanesena informace o tom, že se jedná o jednostopé vozidlo tak, aby bylo možné spravovat parkovací poplatky těchto vozidel a zároveň aby bylo možné vést jejich statistiku.

Vozidla s dlouhodobým povolením ke vjezdu do areálu koupaliště bude závora otevřena automaticky na základě RZ. Při vjezdu takových vozidel nebude docházet k tisku parkovacího lístku. Databáze těchto RZ bude vedena v novém parkovacím systému.

Pro zaměstnance SNEO, a.s. je požadováno na vjezdovém terminálu instalovat čtečku karet (čipová karta s čipem Mifare s normou 14443A. 4 byte), ta po přiložení na čtečku, vydá pokyn k otevření závory bez nutnosti tisku parkovacího lístku. Zaměstnanecké vjezdy se nepočítají do kapacity parkoviště.

Vjezd vozidel zaměstnanců SNEO, a.s. (vozidla s jinou nebo nenahlášenou RZ např. náhradní vozy) bude probíhat na základě načtení zaměstnanecké karty SNEO, a.s.. Databáze těchto karet bude vedena v novém parkovacím systému.

Pro majitele permanentních vstupenek je požadováno na vjezdovém terminálu využít instalovanou čtečku karet (čipová karta s čipem Mifare s normou 14443A. 4 byte), ta po přiložení na čtečku, vydá pokyn k otevření závory a vytiskne parkovací lístek. Permanentkové vjezdy se počítají do kapacity parkoviště.

Při jakémkoliv způsobu otevření závory dojde k zaevidování typu otevření závory (načtení i nenačtení RZ, manuální otevření) a pořízení fotografie s časovým razítkem, tyto údaje budou uchovány v databázi pro pozdější využití. Pohyb ramene závory by měl být natolik plynulý, aby nemohlo dojít k poškození vozidla nebo ke zranění osob. Rychlost průjezdu bude koordinovat i světelná signalizace umístěná nad vjezdovou závorou. Jako úložiště pro tento typ dat bude sloužit server areálu.

U vjezdové závory budou nainstalovány takové bezpečnostní prvky, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko nechtěného střetu ramene závory s chodcem např. pomocí fotobuňky.

Vzhledem k vysoké návštěvnosti areálu koupaliště je požadováno, aby parkovací systém odbavil alespoň 200 zákazníků (vozidel) za hodinu, při nejvyšším programu systému.

Rychlost pohybu ramene závory bude možné upravit buď v ovládací aplikaci, nebo manuální úpravou.

# Výjezd vozidel

Výjezd vozidel z parkovacích ploch bude regulován a řízen pomocí výjezdového terminálu (vybaven bezkontaktní čtečkou platebních karet a tiskárnou na účtenky), výjezdové závory, indukční smyčky pro automobily, indukční smyčky pro jednostopá vozidla, kamery na rozpoznání RZ, čtečky pro předplacené karty. Parkovací systém bude umožňovat rozšíření o další možnosti prokázání platného parkovacího oprávnění. Pro případ poruchy systému by se výjezdová závora otevírala manuálně např. pomocí klíče.

Jako primární metoda k opuštění parkovací plochy bude sloužit RZ vozidla, pokud systém nalezne RZ v databázi jako zaplacenou nebo jako RZ s dlouhodobým povolením ke vjezdu dojde k otevření závory. Platba RZ bude probíhat na platebním automatu, který bude umístěn naproti hlavnímu vchodu areálu koupaliště nebo online přes platební bránu, platba bude také možná i přímo na pokladnách areálu koupaliště. Po projetí vozidla bude parkovací oprávnění deaktivováno.

Pro případ, kdy RZ vozu nebude načtena již při vjezdu, bude pro otevření závory sloužit parkovací lístek, který zákazník obdržel při příjezdu. Tento parkovací lístek bude vybaven kódem, který bude sloužit k otevření závory. Platba těchto lístků bude možná na platebním automatu, který bude umístěn před hlavním vstupem, na pokladně nebo online přes platební bránu, platba bude také možná i přímo u výjezdového terminálu. Po projetí vozidla bude parkovací oprávnění deaktivováno.

Výjezd majitelů předplacených (permanentkové čipy) karet bude řízen pomocí karet (Mifare s normou 14443A. 4 byte), kde systém po zkontrolování parkovacího oprávnění vydá pokyn k otevření závory. Při této metodě nebude nutné načítat parkovací lístek, ale po příjezdu k výjezdovému terminálu bude stačit načíst předplacenou kartu. Systém v takovém případě dokáže spárovat průjezd jedné RZ s rozdílnou formou vjezdu/výjezdu. Evidence předplacených karet je vedená v pokladním systému koupaliště, je tedy nutné aby parkovací systém s pokladním systémem komunikoval a předával si data o jednotlivých průjezdech. Při tomto druhu výjezdu dojde k odečtení kreditu z předplacené karty.

Výjezd vozidel s dlouhodobým parkovacím oprávněním bude probíhat na základě RZ vozu. Systém po rozeznání značky otvírá závoru bez nutnosti interakce řidiče. Databáze těchto RZ bude vedena v novém parkovacím systému.

Pro zaměstnance SNEO, a.s. je požadováno na výjezdovém terminálu instalovat čtečku karet (čipová karta s čipem Mifare s normou 14443A. 4 byte), ta po přiložení na čtečku, vydá pokyn k otevření závory.

Výjezd vozidel zaměstnanců SNEO, a.s. (vozidla s jinou nebo nenahlášenou RZ např. náhradní vozy) bude probíhat na základě načtení zaměstnanecké karty SNEO, a.s. Databáze těchto karet bude vedena v novém parkovacím systému.

Pro případ, že vyjíždějící řidič zapomněl parkovné zaplatit, bude na výjezdovém terminálu instalována čtečka bezkontaktních platebních karet a chytrých zařízení (mobilní telefon, hodinky) a tiskárna účetních dokladů, kde bude možné parkovné uhradit přímo při výjezdu. Pokud systém neeviduje RZ nebo parkovací lístek jako zaplacený bude o této skutečnosti informovat návštěvníka, který bude muset potvrdit platbu na výjezdovém stojanu. Tisk účtenky bude podmíněn souhlasem návštěvníka.

Výjezd vozidel držitelů ZTP/ZTPP bude probíhat na základě ověření RZ nebo načtení QR kódu z parkovacího lístku, který bude na pokladnách areálu koupaliště validován.

Výjezd návštěvníků, kteří zaplatili parkovací oprávnění online, bude probíhat na základě RZ, načtení parkovacího lístku nebo kódu z mobilního telefonu.

Při jakémkoliv druhu otevření výjezdové závory dojde k evidenci průjezdu a pořízení fotografie s časovým razítkem, tyto údaje budou uchovány v databázi pro pozdější využití. Systém bude automaticky párovat průjezdy jedné RZ, tak aby v případě potřeby bylo vyhledání vjezdu/výjezdu co možná nejjednodušší. Jako úložiště pro tento typ dat bude sloužit server koupaliště. Pouze v případě výjezdu držitelů předplacených karet a vozidel zaměstnanců SNEO, a.s. je možné, aby průjezdy jedné RZ nebyly spárovány, ale budou v systému uloženy jako jednotlivé průjezdy závorovým systémem.

Jednorázová parkovací oprávnění budou po průjezdu deaktivována, tak aby se zamezilo opakovanému průjezdu vozidel.

U výjezdové závory budou nainstalovány takové bezpečnostní prvky, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko nechtěného střetu ramene závory s chodcem např. pomocí fotobuňky.

Rychlost pohybu ramene závory bude možné upravit buď v ovládací aplikaci, nebo manuální úpravou.

# Parkování jednostopých vozidel

Vjezd a výjezd jednostopých vozidel bude řízen indukční smyčkou upravenou právě pro jednostopá vozidla. Po najetí vozidla na upravenou indukční smyčku dojde k tisku parkovacího lístku, automatickému otevření závory a pořízení patřičné evidence vč. fotodokumentace. Na parkovacím lístku bude zanesena informace, že se jedná o jednostopé vozidlo, tak aby bylo možné spravovat parkovací poplatky těchto vozidel.

# Platba parkovacího oprávnění

V současné chvíli je parkovací poplatek stanoven jako jednorázový denní, je ale požadováno, aby bylo možné v ovládací aplikaci systému poplatky spravovat.

Parkovací oprávnění bude možné uhradit v parkovacím automatu, který bude umístěn před hlavním vchodem, online pomocí platební brány a při výjezdu přímo na vjezdovém terminálu.

# Platební automat

Platba parkovného na parkovacích automatech bude využívat parkovací lístek, který po načtení vyplní RZ automaticky, pokud byla značka při vjezdu načtena. Po zaplacení už nebude nutné parkovací lístek při výjezdu používat. Pro případ kdy RZ načtena při vjezdu nebyla, bude systém pracovat stejně s tím, že návštěvník bude muset parkovací lístek přiložit při výjezdu na příslušnou čtečku.

Platební automat bude akceptovat platbu kartou (vč. chytrých zařízení).

Při jakémkoliv druhu platby dojde ke generaci účtenky. Vytištění účtenky bude volitelné (zákazník potvrdí tisk účtenky). Je však požadováno, aby se účtenky ukládaly v systému  a v případě potřeby bylo možné je vytisknout.

V platebním automatu bude možné nastavit zadávání slevového kódu, který bude generován uživatelem s patřičným oprávněním v ovládací aplikaci. U těchto kódů bude možné nastavit slevu (procentuální nebo částku). Po načtení takového kódu bude možné parkovací lístek validovat a po načtení na výjezdovém terminálu opustit parkoviště.

# Na výjezdovém terminálu

Pro maximální pohodlí návštěvníků je požadováno, aby na výjezdovém terminálu byla instalována čtečka platebních karet a chytrých zařízení s tiskárnou účtenek. Když systém zjistí, že u dané RZ nebo parkovacího lístku není zaplacen parkovací poplatek, upozorní návštěvníka a nabídne mu možnost platby přímo na instalované čtečce, tuto možnost však musí odjíždějící návštěvník potvrdit. Tisk účtenky bude možný na přání návštěvníka.

# Bezpečnost

Z důvodu bezpečnosti chodců je požadováno, aby každá nainstalovaná závora byla vybavena takovým bezpečnostním prvkem, aby bylo minimalizováno riziko střetu chodce se závorou např. pomocí fotobuňky.

Dále je požadováno zajistit průjezd vozidel tak, aby nemohlo dojít ke střetu ramene závory s projíždějícím vozem např. indukční smyčkou. Která po průjezdu vozidla vydá pokyn k zavření závory.

Z hygienických důvodů je požadováno, aby veškerá instalovaná tlačítka byla bezdotyková (ta, u kterých je to technologicky možné).

# Koordinace dopravy

## Ukazatele obsazenosti a koordinace průjezdu

Na křižovatce ulice Na Petynce a příjezdové cestě k areálu koupaliště (u billboardu areálu) bude nainstalovaný světelný panel, který bude zobrazovat informaci VOLNO (zeleně) nebo OBSAZENO (červeně) s možností zobrazit i počet volných parkovacích míst.

Na vjezdové závoře bude ke koordinaci průjezdu instalován semafor oznamující čekajícímu vozidlu možnost průjezdu, tak aby se minimalizovalo riziko kolize se závorou, nebo předchozím vozidlem.

## Světelné cedule

V současné době areál koupaliště nepoužívá k informování přijíždějících návštěvníků světelné cedule.

# Softwarové požadavky

## Aplikace

Prostředí pro správu parkovacího systému, platebních terminálů a světelné signalizace bude aplikace využívající technologii tenkého klienta - webová aplikace. Do rozhraní pro obsluhu softwaru budou mít přístup všichni pověření zaměstnanci, přičemž bude možné nastavit pravomoci na provádění jednotlivých úkonů a přístupu k jednotlivým agendám systému. Aplikace dodaného parkovacího systému bude umožňovat zápis dat do své databáze, neboť seznam RZ se současným povolením ke vjezdu je veden v databázi ovládací aplikace vjezdového systému. Ovládací aplikace bude majetkem koupaliště (SNEO, a.s.) a poběží na jejich serveru.

Systém bude otevřený pro spolupráci s dalšími prostředími, konektivita bude probíhat na základě všeobecně kompatibilních technologií, které jsou systémem používány, zejména pak webové rozhraní (REST, SOAP), nebo databázové programy a platformu MS Windows Server. Systém též bude podporovat vzdálený monitoring.

V aplikaci bude možné nastavit počty volných parkovacích míst na parkovišti tak, aby zobrazované počty byly vždy co možná nejaktuálnější.

Je požadováno, aby systém umožňoval správu parkovacích poplatků, parkovací poplatky bude možné libovolně nastavit (jednorázový poplatek, hodinová sazba atd.). V systému bude možné spravovat parkovací poplatky pro jednostopá vozidla. Povolení pro vjezd na parkovací plochy pro vozidla dodavatelů areálu koupaliště půjdou nastavit jako na celek.

Systém bude obsahovat modul pro tvorbu reportů. Především pak bude zpracovávat a zpětně vyhodnocovat uložená data z jednotlivých prvků i celků a zaznamenání kompletní evidence průjezdu. Dodavatel zajistí integraci do stávajících reportovacích nástrojů stávajícího pokladního systému, předpokládá se propojení přes API rozhraní.

Systém bude uchovávat i data z provedených plateb. Je požadováno, aby pro každý typ platby (na platebním automatu kartou, na pokladnách areálu koupaliště).

Systém bude ukládat na NAS koupaliště do vyhrazeného prostoru data, pro sběr dat z průjezdů vč. pořízené fotografie. Je požadováno, aby systém pároval průjezdy rozpoznaných RZ tak, aby informace o průjezdu vozidel byly co možná nejkompletnější.

Je požadováno, aby v aplikaci bylo možné vytvářet virtuální parkovací plochy, tak aby parkoviště, které areál koupaliště provozuje, byla v ovládací aplikaci zobrazena, dokonce i ta, na kterých nebude závorový systém instalován. Zároveň je požadováno, aby u těchto virtuálních ploch bylo možné nastavit aktuální obsazenost jednoduchým způsobem (volno, z části obsazeno, obsazeno) toto nastavení musí být možné skrz ovládání aplikace přes webové rozhraní.

Ovládací aplikace bude umožňovat generování slevových kódů a volných parkovacích karet, tyto kódy a karty budou využívány pro vozidla návštěv, obchodní schůzky, tisku nebo účastníků akcí koupaliště. Je požadováno, aby bylo možné spravovat platnost takových kódů nebo lístků, nastavovat dobu trvání a počet průjezdů.

## Nastavení platebního automatu

- Nastavení parkovacích poplatků různě pro různá období

- Možnost nastavit cenové tarify např. hodinové parkovné, parkování motocyklů, rozdílná cena pro jednotlivá místa, rozdílná cena pro určitou denní dobu

- Nastavení tisku účetního dokladu - na vyžádání zákazníka

- Možnost editovat text účetního dokladu

- Vytváření denní uzávěrky každý den o půlnoci automaticky - tisk uzávěrky, uzávěrku bude systém automaticky posílat na určenou mailovou adresu (ve formátu PDF, excel, nebo CSV)

- Uzávěrka bude obsahovat min. částku za platby kartou, celkovou částku

- Zasílání informací o nedostatcích a poruchách - nedostatek papíru, apod.

- Možnost volby jazyka zobrazených informací a pokynů

- Možnost uplatnit slevový kód

## Nastavení vjezdového terminálu a závory

- Softwarové ovládání závory

- Možnost nastavit dobu pro čtení RZ

- Možnost upravit rozsah a oblast čtení RZ

- Zasílání informací o nedostatcích a poruchách - nedostatek papíru apod. pomocí mailové schránky

- Možnost manuálního otevření závory

## Nastavení výjezdového terminálu a závory

- Nastavení tisku daňového dokladu na přání zákazníka - tato funkce bude umožněna při platbě ve výjezdovém terminálu

- Softwarové ovládání závory

- Zasílání informací o nedostatcích a poruchách - nedostatek papíru apod. pomocí mailové schránky

- Možnost manuálního otevření závory

# Hardwarové požadavky a počty komponent

## Hardware

Veškerý dodaný hardware bude nový, neopravovaný, funkční, exteriérový, odolný vůči povětrnostním vlivům a zanesení drobným prachem.

## Parkoviště

### Vjezd

- Vjezdový terminál - tiskárna s dvojitým podavačem (alespoň 5 000 lístků z role), čtečka karet Mifare s normou 14443A. 4 byte - jedna čtečka pro obě technologie, displej pro zobrazení informací

- Přijímač pro otevírání závor pomocí dálkového ovladače s frekvencí 433 MHz

- Automatická vjezdová závora vybavená semaforem

- Indukční smyčky vjezd pro osobní automobily, nákladní automobily (odvoz komunálního odpadu, zásobování) a jednostopá vozidla vč. příslušenství (povrch: asfalt)

- Bezpečnostní prvek pro zamezení střetu chodce se závorou např. fotobuňka

- IP Kamera pro rozeznávání a zaznamenávání RZ - kamery bude možné napojit do současného kamerového systému areálu koupaliště Petynka

### Výjezd

- Výjezdový terminál - čtečka kódu z chytrých zařízení i v tištěné podobě, čtečka karet Mifare s normou 14443A. 4 byte - jedna čtečka pro obě technologie, přípravu pro platební terminál, displej pro zobrazení informací a tiskárna účtenek

- Přijímač pro otevírání závor pomocí dálkového ovladače s frekvencí 433 MHz

- Automatická výjezdová závora vybavená semaforem

- Indukční smyčky výjezd pro osobní automobily, nákladní automobily (odvoz komunálního odpadu, zásobování) a jednostopá vozidla vč. příslušenství (povrch: asfalt)

- Bezpečnostní prvek pro zamezení střetu chodce se závorou např. fotobuňka

- IP Kamera pro rozeznávání a zaznamenávání RZ - kamery bude možné napojit do současného kamerového systému areálu koupaliště Petynka

## Platební automat – 1ks

- Minimálně 10“ LCD displej s dotykovým ovládáním

- Čtečka kódu z chytrých zařízení i v tištěné podobě

- Přípravu pro platební terminál pro kontaktní i bezkontaktní platby vč. chytrých zařízení

- Tiskárna účtenek

## Světelné cedule

Na křižovatce ulice Na Petynce a příjezdové cestě k areálu koupaliště (u billboardu areálu) bude nainstalován světelný panel, který bude oznamovat informaci o obsazenosti parkoviště - VOLNO nebo OBSAZENO, text na těchto panelech bude barevně rozlišen. Panel bude umístěn tak aby na něj bylo z přijíždějícího vozidla dobře vidět např. na sloupku u billboardu.

## Validační prostředky parkovacích lístků

Pro zajištění volného výjezdu vozidel návštěv, tisku, účastníků akcí koupaliště a držitelů ZTP je požadováno, aby dodavatel dodal 3 ks prostředku pro validaci parkovacích lístků. U tohoto zařízení je požadováno, aby bylo možné oddělit důvody validace parkovacího lístku, kvůli statistickým údajům (minimálně 4 důvody). Zařízení budou umístěna na 3 pokladnách koupaliště (2 x hlavní, letní).

# Rozšíření systému

Parkovací systém bude připraven na případné rozšíření (softwarové i hardwarové) o další moduly/komponenty, jako například napojení na detektory volných parkovacích míst, další možnosti prokázání zaplacení poplatku a mechanismus na kontrolu ZTP průkazu.

# Servis a údržba parkovacího systému

Záruční doba na dodaný parkovací systém: 5 let (60 měsíců)

Součástí dodávky je i servisní smlouva, která bude uzavřena na celou dobu záruční doby tj. 5 let. Pravidelná servisní prohlídka proběhne jednou za 3 měsíce. Při mimořádných událostech a poruchách systému je dodavatel povinen problém vyřešit do 24 hodin od nahlášení. Vzhledem k otvírací době koupaliště je nutné, aby byl dodavatel schopný závady řešit i o víkendech a státních svátcích. Při situacích, kdy nebude možné závadu opravit ve stanoveném termínu, zajistí dodavatel výměnu poškozeného dílu, i kdyby dílem byl soubor součástek, tak aby bylo možné parkoviště dále provozovat a to do 24 hodin od nahlášení.

# Stavební připravenost

Stavební připravenost v dohodnutém termínu zajistí SNEO, a.s., dle potřeb dodavatele parkovacího systému.

Platební terminály budou akceptovat všechny běžné typy platebních metod a transakcí. Dodavatel bere na vědomí, že dodání platebního terminálu bude provádět partner SNEO, a.s. v oblasti platebních transakcí a platebních terminálů.

# Napojení systému

Podrobnější popis napojení parkovacího systému do systému koupaliště naleznete níže. Zde je výtažek z této sekce, který vystihuje nejdůležitější část dokumentu:

Parkovací systém bude komunikovat s datovým komunikačním rozhraním koupaliště (dále jako koupaliště API). Datová komunikace bude obousměrná, jak je dále popsáno.

Detailní dokumentace příslušných služeb koupaliště API bude zpřístupněna dodavateli po podpisu smlouvy v rámci řešení integrace Parkovacího systému na rozhraní koupaliště. Požadujeme, aby v rámci stejné fáze (integrace Parkovacího systému na rozhraní koupaliště) zpřístupnil dodavatel Parkovacího systému zástupci koupaliště dokumentaci příslušných služeb API Parkovacího systému.

# Technická specifikace API stávajícího pokladního systému a technická specifikace čteček kódů, permanentkových čipů

## Komunikační API stávajícího pokladního systému/případně i jiného pokladního systému

Komunikace bude probíhat obousměrně pomocí webových služeb. Bližší popis bude přidán po podpisu smlouvy.

## Technická specifikace čteček kódu

### Požadavky na čtečku RFID/NFC

| Frekvence | 125 kHz (LF) / 13.56 MHz (HF) |
| --- | --- |
| Teplotní odolnost | -20 °C up to +70 °C |
| Odolnost pro vlhkosti | 10% až 90% non-condensing |
| MTBF | 500 000 hodin |
| Certifikace | CE/RED, UL listed, REACH and RoHS-III compliant, Apple VAS |
| Čtecí signalizace | Možnost indikace zeleným/červeným světlem, pípnutí signalizující načtení |
| Podporované transpondéry 13.56 MHz | MIFARE Classic 1k, MIFARE Classic EV1 , MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2 , MIFARE DESFire EV3 , MIFARE DESFire Light , MIFARE Mini, MIFARE Plus S, MIFARE Plus X, MIFARE Smart MX , MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1 |
| Podporované transpondéry NFC | Apple VAS, Google SmartTap, HCE |
| Podporované transpondéry 125 kHz | EM4050, EM4100, EM4102, EM4150, EM420014, EM4305, EM4450, EM4550, Indala |
| Servis | Možnost nahrát vlastní kryptografická data koupaliště. Možnost aktualizovat firmware čtečky bez nutnosti její demontáže např. s využitím bezkontaktní programovací servisní karty nebo mobilní aplikace. |
| Další požadavky | Možnost připojení přes USB k desktopovému pracovišti. Podpora komunikace s českou klávesnicí a Windows. |

### Požadavky na čtečku čárového/QR kódu

| Teplotní odolnost | -20 °C up to +70 °C |
| --- | --- |
| Odolnost pro vlhkosti | 10% až 95% non-condensing |
| Rychlost čtení | < 200 ms |
| Vzdálenost čtení | 0 – 20 cm |
| Čtení QR kódu | Čtení QR kódu ve tvaru čtverce o straně od 8mm do 100 mm z displeje smartphone, hodinek nebo vytištěného. |
| Čtení čárového kódu | Čtení vytištěné formy popř. i z displeje telefonu. Podpora čtení kódu ve formátu EAN128 |
| Čtecí signalizace | Možnost indikace zeleným/červeným světlem, pípnutí signalizující načtení |
| Další požadavky | Ochranné sklo (tempered glass). Možnost připojení přes USB k desktopovému pracovišti. Podpora komunikace s českou klávesnicí a Windows. |

## Technická specifikace permanentkových čipů

Koupaliště využívá permanentkové čipy Mifare s normou 14443A. 4 byte UID kódu.

## Požadavky na datovou komunikaci s rozhraním koupaliště

Parkovací systém bude komunikovat s datovým komunikačním rozhraním koupaliště (dále jako Koupaliště API). Datová komunikace bude obousměrná, jak je dále popsáno.

Detailní dokumentace příslušných služeb Koupaliště API bude zpřístupněna dodavateli po podpisu smlouvy v rámci řešení integrace Parkovacího systému na rozhraní koupaliště. Požadujeme, aby v rámci stejné fáze (integrace Parkovacího systému na rozhraní koupaliště) zpřístupnil dodavatel Parkovacího systému zástupci koupaliště dokumentaci příslušných služeb API Parkovacího systému).

### Data o vjezdu a výjezdu vozidel

Parkovací systém bude zasílat data o vjezdu a výjezdu vozidel na Koupaliště API formou Webhook. Je požadováno, aby Parkovací systém zajistil opakované odeslání dat v případě výpadku komunikace. Data o vjezdu a výjezdu bude Parkovací systém zasílat ve formátu JSON. Data budou obsahovat zejména následující údaje:

- Identifikátor datové zprávy

- Datum a čas vytvoření zprávy

- Identifikátor místa vjezdu

  - Počet osobních vozidel na vjezdu od poslední zprávy

  - Počet jednostopých vozidel na vjezdu od poslední zprávy

  - Počet ostatních vozidel (např. BUS) od poslední zprávy

  - Počet interních vozidel na vjezdu od poslední zprávy

- Identifikátor místa výjezdu

  - Počet osobních vozidel na vjezdu od poslední zprávy

  - Počet jednostopých vozidel na vjezdu od poslední zprávy

  - Počet interních vozidel na vjezdu od poslední zprávy

Interními vozidly se rozumí, která nezabírají parkovací místo a která jsou identifikována v Parkovacím systému jako „interní“ např. zásobování, elektrovozík, zaměstnanci apod.