# Specifikace dodávky

# Popis funkcí automatické pokladny

# Automatická pokladna

Automatická pokladna bude sloužit k provozování tenkého klienta pokladního systému.

Na automatické pokladně bude probíhat prodej vstupenek, dobíjení permanentkových čipů, atd.

Platební automat bude akceptovat platbu kartou (vč. chytrých zařízení).

# Softwarové požadavky

## Operační systém/SW vybavení

Je požadováno, aby byl předinstalovaný operační systém MS Windows 10/11 Pro 64 bit nebo MS Windows Enterprise LTSC 10/11.

Antivirový software není vyžadován, zadavatel si dodá vlastní licenci.

Součástí dodávky bude sada ovladačů k dodaným periferiím (čtečka čárových/QR kódu, čtečka karet Mifare, tiskárna účtenek)

# Hardwarové požadavky

## Hardware

Dodaný hardware bude nový, neopravovaný, funkční, interiérový, odolný vůči vlhku a zanesení drobným prachem.

### Provedení skříně automatické pokladny

- Antivandal konstrukce,

- Uzamykatelný přístup k řídící elektronice

- Vestavěné vyhřívání a chlazení jednotky

- Hlášení stavu a alarmů na zvolené e-mailové adresy.

- Napájení 230V AC.

- Provoz 24/7

### Požadavky na Instalované komponenty

- Řada procesoru Intel Core i3, i5 nebo i7, s minimálně 4 jádry

- RAM minimálně 8 GB s možností rozšíření

- SSD disk s kapacitou minimálně 256 GB

- Ethernet rozhraní RJ45 minimálně 100 Mb/s.

- Kompatibilita s OS MS Windows 10/11 Pro nebo MS Windows Enterprise LTSC 10/11

- Čtečka čárových/QR kódu z chytrých zařízení i v tištěné podobě,

- Čtečka karet Mifare s normou 14443A. 4 byte

- LCD displej s dotykovým ovládáním s uhlopříčkou minimálně 14“

- Tiskárna účtenek (alespoň 2000 lístků z role)

- Přípravu pro platební terminál pro kontaktní i bezkontaktní platby vč. chytrých zařízení – není součástí dodávky, dodávku a instalaci zajistí obchodní partner SNEO, a.s.,

# Servis a údržba automatické pokladny

Záruční doba na dodanou automatickou pokladu: 5 let (60 měsíců)

Součástí dodávky je i servisní smlouva, která bude uzavřena na celou dobu záruční doby tj. 5 let.

Pravidelná servisní prohlídka proběhne jednou za 6 měsíců. Při mimořádných událostech a poruchách je dodavatel povinen problém vyřešit do 24 hodin od nahlášení. Vzhledem k otvírací době koupaliště je nutné, aby byl dodavatel schopný závady řešit i o víkendech a státních svátcích. Při situacích, kdy nebude možné závadu opravit ve stanoveném termínu, zajistí dodavatel výměnu poškozeného dílu, i kdyby dílem byl soubor součástek, tak aby bylo možné automatickou  dále provozovat a to do 24 hodin od nahlášení.

# Stavební připravenost

Stavební připravenost v dohodnutém termínu zajistí SNEO, a.s., dle potřeb dodavatele parkovacího systému.

V místě instalace automatické pokladny bude připraven přívod el. energie (230 V s jištěním dle požadavku dodavatele), konektivita zakončena RJ45.

# Technická specifikace čteček kódů,

# permanentkových čipů

## Technická specifikace čteček kódu

### Požadavky na čtečku RFID/NFC

| Frekvence | 125 kHz (LF) / 13.56 MHz (HF) |
| --- | --- |
| Teplotní odolnost | -20 °C up to +70 °C |
| Odolnost pro vlhkosti | 10% až 90% non-condensing |
| MTBF | 500 000 hodin |
| Certifikace | CE/RED, UL listed, REACH and RoHS-III compliant, Apple VAS |
| Čtecí signalizace | Možnost indikace zeleným/červeným světlem, pípnutí signalizující načtení |
| Podporované transpondéry 13.56 MHz | MIFARE Classic 1k, MIFARE Classic EV1 , MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2 , MIFARE DESFire EV3 , MIFARE DESFire Light , MIFARE Mini, MIFARE Plus S, MIFARE Plus X, MIFARE Smart MX , MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1 |
| Podporované transpondéry NFC | Apple VAS, Google SmartTap, HCE |
| Podporované transpondéry 125 kHz | EM4050, EM4100, EM4102, EM4150, EM420014, EM4305, EM4450, EM4550, Indala |
| Servis | Možnost nahrát vlastní kryptografická data koupaliště. Možnost aktualizovat firmware čtečky bez nutnosti její demontáže např. s využitím bezkontaktní programovací servisní karty nebo mobilní aplikace. |
| Další požadavky | Možnost připojení přes USB k desktopovému pracovišti. Podpora komunikace s českou klávesnicí a Windows. |

### Požadavky na čtečku čárového/QR kódu

| Teplotní odolnost | -20 °C up to +70 °C |
| --- | --- |
| Odolnost pro vlhkosti | 10% až 95% non-condensing |
| Rychlost čtení | < 200 ms |
| Vzdálenost čtení | 0 – 20 cm |
| Čtení QR kódu | Čtení QR kódu ve tvaru čtverce o straně od 8mm do 100 mm z displeje smartphone, hodinek nebo vytištěného. |
| Čtení čárového kódu | Čtení vytištěné formy popř. i z displeje telefonu. Podpora čtení kódu ve formátu EAN128 |
| Čtecí signalizace | Možnost indikace zeleným/červeným světlem, pípnutí signalizující načtení |
| Další požadavky | Ochranné sklo (tempered glass). Možnost připojení přes USB k desktopovému pracovišti. Podpora komunikace s českou klávesnicí a Windows. |

## Technická specifikace permanentkových čipů

Koupaliště využívá permanentkové čipy Mifare s normou 14443A. 4 byte UID kódu.